ZPZ-271-16/2013                                                                                      zał. nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia/informacja o parametrach technicznych

I. Rozbudowa posiadanego systemu backupu o urządzenia do de-duplikacji i przechowywania danych wraz z replikacją do zdalnego ośrodka - 2 szt.

Producent / Model:

Oferowane urządzenia muszą spełniać podane poniżej minimalne (maksymalne) wymagania:

| Lp | Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie | Parametry oferowane * |
| --- | --- | --- |
|  | Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie dwóch urządzeń do de-duplikacji i przechowywania danych z których każde musi spełniać poniższe wymagania. |  |
|  | Oferowane urządzenie musi posiadać minimum 2 porty Ethernet 1 Gb i możliwość przyjmowania danych protokołami CIFS, NFS, BOOST. |  |
|  | Oferowany produkt musi posiadać wsparcie dla następujących interfejsów dostępowych: - CFIS, NFS 1G - BOOST Urządzenie musi zapewniać jednoczesny dostęp wszystkimi protokołami. |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać składowanie danych poprzez udostępnianie zasobów w sieci Ethernet wykorzystując protokoły CIFS, NFS. |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać składowanie danych poprzez udostępnianie zasobów w sieci Ethernet wykorzystując protokół BOOST, OST. |  |
|  | Wymagane jest dostarczenie licencji, pozwalającej na jednoczesną obsługę protokołów CIFS, NFS, BOOST, OST do pełnej pojemności urządzenia. |  |
|  | Oferowane urządzenie musi de-duplikować dane in-line przed zapisem na nośnik dyskowy. |  |
|  | Technologia de-duplikacji musi wykorzystywać algorytm bazujący na zmiennym, dynamicznym bloku. Algorytm ten musi samoczynnie i automatycznie dopasowywać się do otrzymywanego strumienia danych. Oznacza to, że urządzenie musi dzielić otrzymany pojedynczy strumień danych na bloki o różnej długości. |  |
|  | Proces de-duplikacji powinien odbywać się in-line – w pamięci urządzenia, przed zapisem danych na nośnik dyskowy. Zapisowi na system dyskowy muszą podlegać tylko unikalne bloki danych nie znajdujące się jeszcze w systemie dyskowym urządzenia. |  |
|  | Oferowany produkt musi posiadać obsługę mechanizmów globalnej de-duplikacji dla danych otrzymywanych jednocześnie wszystkimi protokołami (CIFS, NFS, OST, BOOST) przechowywanych w obrębie całego urządzenia. |  |
|  | Unikalne bloki przed zapisaniem na dysk muszą być dodatkowo kompresowane. |  |
|  | Oferowane urządzenie musi wspierać, co najmniej następujące aplikacje HP DataProtector, IBM TSM, Symantec NetBackup, EMC Networker, EMC, Avamar, Oracle RMAN. |  |
|  | W przypadku współpracy z posiadaną aplikacją do backupu danych EMC NetWorker urządzenie musi umożliwiać de-duplikację na źródle (de-duplikację na zabezpieczanej maszynie) przynajmniej dla następujących przypadków: - de-duplikacja danych odbywa się na serwerze posiadającym funkcjonalność SerweraBackupu / Media Servera / Storage Node’a De-duplikacja w wyżej wymienionych przypadkach musi zapewniać by z serwerów do urządzenia były transmitowane tylko fragmenty danych nie znajdujące się dotychczas na urządzeniu. |  |
|  | Przy zapisie przez urządzenie drugiej i kolejnych kopii zapasowych tego samego zbioru danych, łączna ilość odczytanych i zapisanych danych nie może przekroczyć 15% objętości otrzymanej do zapisu kopii zapasowej. |  |
|  | Urządzenie musi zapewniać funkcjonalność pozwalającą na jednoczesny zapis minimum 10 strumieni i jednocześnie w tym samym czasie odczyt danych minimum 5 strumieniami pochodzących z różnych aplikacji oraz różnych protokołów w tym samym czasie. Wszystkie zapisywane strumienie muszą podlegać de-duplikacji przed zapisem na dysk (in-line) jak opisano to powyżej. |  |
|  | Przestrzeń składowania zde-duplikowanych danych musi być jedna dla wszystkich protokołów dostępowych. |  |
|  | Urządzenie nie może zmniejszać swojej wydajności w czasie przybywania kolejnych danych. |  |
|  | Dostarczone urządzenie musi posiadać, co najmniej 3,9 TB powierzchni netto (po odjęciu przestrzeni wykorzystywanej na zabezpieczenie RAID) przeznaczonej na przechowywanie unikalnych segmentów danych (backupów). |  |
|  | Proponowane rozwiązanie nie może w żadnej fazie korzystać (w całości lub częściowo) z dodatkowego bufora na składowanie danych w postaci oryginalnej (niezdeduplikowanej). |  |
|  | Oferowany produkt musi posiadać aktywną funkcję replikacji danych pomiędzy urządzeniami tego samego typu. Konfiguracja replikacji powinna być możliwa w trybie jeden do jednego i wiele do jednego. |  |
|  | W przypadku replikacji danych między oferowanymi urządzeniami kontrolowanej przez posiadany system backupowy EMC NetWorker (technologia BOOST) muszą być możliwe do uzyskania następujące funkcjonalności: - replikacja odbywa się bezpośrednio między dwoma urządzeniami bez udziału serwerów pośredniczących - replikacji podlegają tylko te fragmenty danych które nie znajdują się w docelowym urządzeniu - replikacja zarządzana jest z poziomu aplikacji backupowej Aplikacja backupowa posiada informację o obydwu kopiach zapasowych znajdujących się w obydwu urządzeniach |  |
|  | Narzut na wydajność związany z replikacją nie może zmniejszyć wydajności urządzenia o więcej niż 10%. |  |
|  | Zdeduplikowane i skompresowane dane przechowywane w obrębie podsystemu dyskowego urządzenia muszą być chronione za pomocą technologii RAID 6. |  |
|  | Każda grupa RAID 6 musi mieć przynajmniej 1 dysk hot-spare automatycznie włączane do grupy RAID w przypadku awarii jednego z dysków produkcyjnych. |  |
|  | Oferowane urządzenie musi umożliwiać wykonywanie SnapShot’ów, czyli możliwość zamrożenia obrazu danych (stanu backupów) w urządzeniu na określoną chwilę. Oferowane urządzenie musi również umożliwiać odtworzenie danych ze Snapshot’u. Odtworzenie danych ze Snapshot’u nie może wymagać konieczności nadpisania danych produkcyjnych jak również nie może oznaczać przerwy w normalnej pracy urządzenia (przyjmowania backupów / odtwarzania). |  |
|  | Urządzenie musi pozwalać na przechowywanie minimum 50 snapshotów jednocześnie. |  |
|  | Urządzenie powinno automatycznie (samoczynnie) wykonywać sprawdzanie spójności danych po zapisaniu danych da dysk oraz rozpoznawać i naprawiać błędy w locie. |  |
|  | Urządzenie musi być rozwiązaniem kompletnym. Zamawiający nie dopuszcza stosowania rozwiązań typu gateway z uwagi na brak miarodajnych danych dotyczących ich wydajności oraz dostępności. Zamawiający dopuszcza możliwość rozbudowy urządzenia przez dodanie modułów dyskowych |  |
|  | Dostarczone urządzenie musi stanowić całość pochodzącą od jednego producenta (oprogramowanie oraz sprzęt). |  |
|  | Oferowany produkt musi mieć zaimplementowaną funkcjonalność wewnętrznego mechanizmu szyfrowania danych przed zapisaniem na dysk realizowany na poziomie urządzenia – długość klucza minimum 256-bit. |  |
|  | Urządzenie musi posiadać serwis gwarancyjny Producenta o następujących parametrach: - Czas trwania serwisu gwarancyjnego wynosi nie mniej niż 36 miesięcy (3 lata). - Czas reakcji : następny dzień roboczy. - Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego przez cały okres trwania serwisu. Obsługa serwisowa świadczona w języku polskim. |  |
|  | Zamawiający wymaga na etapie składania ofert oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim, potwierdzającego, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, pochodzi z legalnego kanału dystrybucyjnego określonego przez producenta na terenie kraju i nie był używany w żadnym innym projekcie na terenie Unii Europejskiej. |  |

II. Rozbudowa posiadanego oprogramowania do backupu danych EMC NetWorker o dodatkowe moduły – 1 kpl.

Oferowane oprogramowanie musi spełniać podane poniżej minimalne (maksymalne) wymagania:

| Lp. | Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie | Parametry oferowane * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Moduł NDMP w wersji 2, na potrzeby backupu danych z natywnych serwerów plików umiejscowionych na posiadanej macierzy dyskowej EMC VNX5300. |  |
| 2. | Licencje niezbędne do obsługi pełnej pojemności dwóch zaoferowanych urządzeń do de-duplikacji i przechowywania danych po protokołach zarówno CIFS jak i BOOST (z deduplikacją na źródle) wraz z obsługą replikacji w sieci LAN/WAN. |  |
| 3. | Zaoferowane licencje muszą być objęte serwisem gwarancyjnym Producenta o następujących parametrach: - Czas trwania serwisu gwarancyjnego wynosi nie mniej niż 36 miesięcy. - Możliwość aktualizacji oprogramowania do najnowszych wersji - Możliwość zgłaszania problemów z oprogramowaniem (dni powszednie – w godzinach od 7:00 do 17:00). - Nieograniczona liczba zgłoszeń serwisowych - Zdalne wsparcie Dostęp online do dokumentacji technicznej, bazy wiedzy i forum dyskusyjnego. |  |

III. Rozbudowa posiadanej macierzy dyskowej EMC VNX5300 o numerze seryjnym CKM00123302519 – 1 kpl.

Oferowane urządzenia muszą spełniać podane poniżej minimalne (maksymalne) wymagania:

| Lp. | Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie | Parametry oferowane * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dodatkowa półka dyskowa do zamontowania 15 szt. dysków 3,5 cala. |  |
| 2. | 14 szt. dysków 3,5 cala SAS o pojemności 600GB i prędkości 15krpm każdy |  |
| 3. | 1 szt. dysku 3,5 cala SSD o pojemności 100GB |  |
| 4. | Oprogramowanie do wykonywania kopii migawkowych oraz kopii typu SnapSure na macierzy. |  |
| 5. | Zaoferowane elementy macierzy muszą być objęte serwisem gwarancyjnym Producenta o następujących parametrach: - Czas trwania serwisu gwarancyjnego na sprzęt i oprogramowanie wynosi nie mniej niż 36 miesięcy. - Czas reakcji : następny dzień roboczy. - Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego przez cały okres trwania serwisu. Dostęp online do dokumentacji technicznej, bazy wiedzy i forum dyskusyjnego. |  |

IV. Specyfikacja usług instalacji i uruchomienia

| Lp. | Opis usługi |
| --- | --- |
| 1. | Usługa modernizacji systemu backupu : - Montaż urządzeń do deduplikacji danych w szafie rack w dwóch lokalizacjach, - Instalacja i konfiguracja urządzeń do deduplikacji danych, - Podniesienie posiadanego systemu backupu EMC Networker do najnowszej wersji, - Zaimplementowanie backupu natywnych serwerów plików z macierzy EMC VNX5300 przy wykorzystaniu mechanizmu NDMP, - Zdefiniowanie nowej polityki backupu w oparciu o dostarczone licencje oraz urządzenia do deduplikacji danych po protokołach CIFS oraz backupu na źródle z wykorzystaniem protokołu BOOST, - Wdrożenie całości systemu w istniejącej infrastrukturze sieci LAN / WAN, - Zdefiniowanie replikacji danych pomiędzy lokalizacjami, - Wykonanie testów wydajnościowych, optymalizacja, - Wykonanie testów odtworzeniowych z podstawowego oraz zapasowego ośrodka, - Instruktaż dla administratorów. |
| 2. | Rozbudowa posiadanej macierzy dyskowej EMC VNX5300 : - Montaż półki dyskowej oraz dysków w szafie rack, - Aktualizacja oprogramowania macierzy dyskowej do najnowszej wersji - Instalacja i konfiguracja dodatkowych elementów, - Rozszerzenie pojemności macierzy o dostarczone dyski, - Zdefiniowanie dodatkowych LUN’ów na potrzeby posiadanego systemu wirtualizacji serwerów Vmware vSphere, - Zdefiniowanie dodatkowych przestrzeni dyskowych dla skonsolidowanego serwera plików, składowanego dla macierzy dyskowych. - Implementacja mechanizmu kopii migawkowych (VNX SnapSure) dla udostępnianych przez skonsolidowany serwer plików na macierzy dyskowej. - Testy odtwarzania danych udostępnianych przez skonsolidowany serwer plików bezpośrednio na stacji roboczej – testy integracji mechanizmów VNX SnapSure oraz Microsoft VSS - Podniesienie środowiska maszyn wirtualnych VMware vSphere do najnowszej wersji, - Rozszerzenie pamięci cache opartej na dyskach SSD o dysk hot-spare, - Wykonanie testów środowiska oraz optymalizacja, - Instruktaż dla administratorów. |
| 3. | Usługi powdrożeniowe : - Opieka serwisowa 3m-ce (telefoniczna, zdalna, mailowa, na miejscu u klienta). |

Powyższe czynności wdrożeniowe należy wykonać w okresie realizacji Zamówienia, w dni robocze, w godzinach 7:00 – 17:00 po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu wdrożenia z Zamawiającym.

..............................................................

(podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

* - Wypełnia Wykonawca. Należy uzupełnić poprzez wpisanie parametrów proponowanego sprzętu.  Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności zaznaczonych odpowiedzi w zakresie spełnienia poszczególnych wymagań przed wyborem Wykonawcy. W tym celu Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu we wskazanym zakresie pełną dokumentacje techniczną proponowanego rozwiązania lub udzielić stosownych wyjaśnień w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania wezwania.