OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ INFORMACJA

O PARAMETRACH TECHNICZNYCH

Zakup macierzy dyskowej

- Macierz dyskowa – 1 szt.

Oferowany Producent / Model: . ..……………………..………………………………………………

Oferowane urządzenia muszą spełniać podane poniżej minimalne (maksymalne) wymagania:

| Lp. |  | Minimalne (maksymalne) parametry wymagane |  | Parametry oferowane * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oferowana macierz dyskowa typu All-Flash (dedykowana do współpracy tylko z dyskami typu flash/SSD) musi być wyposażona, w co najmniej 2 kontrolery pracujące w trybie Active/Active zajmujące się obsługą dostępu do dysków. |  |  |
|  |  | Urządzenie powinno być wyposażone w podwójny, redundantny system zasilania i chłodzenia, gwarantujący nieprzerwalność pracy i utrzymanie funkcjonalności macierzy w szczególności działania pamięci cache w przypadku awarii jednego ze źródeł zasilania. |  |  |
|  |  | Macierz musi obsługiwać co najmniej protokoły blokowe: FC i iSCSI oraz plikowe NFSv3, NFSv4, SMB 1, SMB 2, SMB 3/3.02. |  |  |
|  |  | Macierz posiada dostęp plikowy realizowany bezpośrednio przez te same kontrolery, które realizują dostęp blokowy. |  |  |
|  |  | Macierz umożliwia utworzenie wolumenu LUN o rozmiarze, co najmniej 256TB i systemu plików, co najmniej 64TB. |  |  |
|  |  | Urządzenie musi wspierać wirtualizację serwerową w zakresie: Vmware: VAAI, VASA, Vvols (protokoły FC, iSCSI), integracja macierzy z VMware vRealize Operations oraz Hyper-V: Offloaded Data Transfer (ODX) and Offload Copy for File. |  |  |
|  |  | Macierz musi posiadać co najmniej 96GB pojemności RAM cache obsługującej odczyty i zapisy dostępne dla wszystkich wolumenów macierzy. Oferowany rozmiar pamięci cache nie może być realizowany za pomocą rozszerzeń takich jak karty PCI, dyski/moduły flash. |  |  |
|  |  | Macierz musi być odporna na awarię pamięci cache, w szczególności pamięci cache przeznaczonej do zapisu (ang. write cache) i zapewniać w razie utraty zasilania zabezpieczenie danych niezapisanych na dyski przez nieograniczony czas. |  |  |
|  |  | Oferowana macierz powinna być wyposażona, w co najmniej: - 4 porty 10Gb SFP+ wraz z kompletem wkładek - 8 portów FC 16Gbps wraz z kompletem wkładek. |  |  |
|  |  | Macierz dyskowa musi umożliwiać stosowanie dysków SSD o pojemności 800GB, 1600GB, 3200GB. |  |  |
|  |  | Macierz musi być wyposażona w dyski posiadające podwójne interfejsy. |  |  |
|  |  | Macierz musi być wyposażona w globalne dyski zapasowe dla dysków danych w liczbie wynikającej z udokumentowanych zaleceń producenta macierzy. |  |  |
|  |  | Macierz musi umożliwiać rozbudowę on-line (bez zatrzymywania dostępu hostów do wolumenów znajdujących się na macierzy) do 1000 napędów dyskowych w obrębie pojedynczego urządzenia (bez wykorzystywania urządzeń typu wirtualizator). Po rozbudowie musi być możliwy dostęp do każdego wolumenu z każdego kontrolera. |  |  |
|  |  | Macierz musi zostać wyposażona w minimum 13 dysków SSD o pojemności co najmniej 1.9TB |  |  |
|  |  | Macierz musi posiadać funkcjonalność tworzenia lokalnych kopii migawkowych wewnętrznymi mechanizmami macierzy w technologii "redirect on write" zarówno dla części blokowej jaki i plikowej. Należy dostarczyć licencję na całą pojemność macierzy. Należy dostarczyć oprogramowanie do wykonywania spójnych kopii danych aplikacji w minimum wersjach: Exchange 2013, SQL Server 2012, VMware dla blokowych i plikowych datastore. Spójne kopie rozumiane jako funkcjonalność automatycznego przełączenia aplikacji w tryb wykonania spójnej kopii swoich danych. Oprogramowanie to musi rozpoznać na których wolumenach logicznych aplikacja składuje swoje dane i wykonać kopie tylko tych wolumenów. |  |  |
|  |  | Macierz musi obsługiwać 255 kopii migawkowych per dysk logiczny LUN, 5000 na macierz. |  |  |
|  |  | W przypadku odtworzenia danych z dowolnej kopii migawkowej, urządzenie musi pozwalać na poprawne zachowanie także wcześniejszych jak i późniejszych snapshotów, z zachowaniem możliwości kolejnego odtworzenia danych ze wszystkich istniejących (starszych i nowszych) kopii dostępnych dla danego zasobu. |  |  |
|  |  | Wraz z macierzą muszą być dostarczone licencje potrzebne do odtwarzania woluminu z kopii migawkowej. |  |  |
|  |  | Macierz musi obsługiwać lun masking, lun mapping i inicjowanie startu systemów operacyjnych. Należy dostarczyć licencje dla maksymalnej wspieranej liczby serwerów podłączonych do macierzy. |  |  |
|  |  | Macierz musi być wyposażona w funkcjonalność zarządzania poziomem usług (ang. Quality of Service) poprzez możliwość określania wartości „nie większej niż” (limit) dla następujących parametrów dostępu do dysku logicznego: a. Ilość operacji na sekundę (IOPS), b. Przepustowość (MB/s). |  |  |
|  |  | Macierz musi umożliwiać replikację synchroniczną i asynchronicznej danych blokowych. Wymagane jest dostarczenie licencji na pełną pojemność oferowanej macierzy. |  |  |
|  |  | Macierz musi umożliwiać automatyczne rozkładanie bloków dysków logicznych pomiędzy wszystkie dostępne dyski fizyczne funkcjonujące w ramach tej samej puli/grupy dyskowej w przypadku rozszerzania dysku logicznego i dokładania dysków fizycznych. |  |  |
|  |  | Macierz powinna zapewniać mechanizm Thin Provisioning, który polega na udostępnianiu większej przestrzeni logicznej niż jest to fizycznie alokowane w momencie tworzenia zasobu lub w momencie, gdy aplikacja nie wykorzystała przydzielonej pojemności. Wymagane jest dostarczenie niezbędnych licencji na całą pojemność macierzy. |  |  |
|  |  | Macierz musi umożliwiać zwrot zwolnionej przestrzeni dyskowej do puli (ang. Space reclamation). |  |  |
|  |  | Macierz powinna oferować funkcjonalność podłączenia jej do centrum serwisowego producenta, w celu zdalnego monitorowania poprawności funkcjonowania macierzy. |  |  |
|  |  | Oferowane urządzenie oraz jego oprogramowanie wewnętrzne musi być objęte co najmniej 12 miesięcznym wsparciem (gwarancją) producenta sprzętu. Czas przystąpienia do naprawy do 24 godzin 7 dni w tygodniu. Uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego. W okresie wsparcia wymagane jest bezpłatne usuwanie awarii, bezpłatny dostęp do części zamiennych wymienianych w przypadku awarii oraz dostęp do wszystkich nowszych wersji oprogramowania UWAGA! Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert (patrz: Rozdział XIX SIWZ oraz Załącznik Nr 1 do SIWZ - „FORMULARZ OFERTY”) |  |  |
|  |  | Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 4 miesiące przed dostawą i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta w Polsce. |  |  |
|  |  | Połączenia między dyskami a kontrolerami muszą być wykonane w technologii SAS 12Gbps. |  |  |
|  |  | Macierz musi umożliwiać replikację asynchroniczną dla danych plikowych pomiędzy dwiema macierzami. Wymagane jest dostarczenie licencji na pełną pojemność oferowanej macierzy. |  |  |
|  |  | Macierz musi posiadać funkcję kompresji i deduplikacji danych in-line. Niezbędne jest dostarczenie licencji na całą pojemność macierzy. |  |  |
|  |  | Wymagane jest szyfrowanie danych na dyskach. Należy dostarczyć niezbędne licencje na całą pojemność macierzy. |  |  |
|  |  | Maksymalna wysokość macierzy to 2U. |  |  |

- Usługi

W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje następujące usługi:

| Lp. | Opis usługi |
| --- | --- |
|  | Usługa wdrożenia: - Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenie w siedzibie Zamawiającego. - W ramach wdrożenia Wykonawca jest zobowiązany do : - Instalacji nowej macierzy dyskowej w szafie rack - Podłączenie macierzy dyskowej do sieci LAN - Konfiguracja agregatów LACP/LAG dla interfejsów protokołów plikowych - Podłączenie macierzy dyskowej do sieci SAN, w tym także weryfikacja i optymalizacja poprawnego funkcjonowania sieci SAN - Inicjalizacja macierzy - Aktualizacja oprogramowania (firmware) macierzy do najnowszej i zalecanej przez producenta wersji - Konfiguracja przestrzeni dyskowych (plikowych i blokowych) - Konfiguracja stref dostępu dla macierzy dyskowych w sieci SAN - Zestawienie i konfiguracja replikacji danych pomiędzy nową macierzą a posiadaną macierzą EMC VNX5300, w tym także : - Aktualizacja mikrokodu macierzy dyskowej EMC VNX 5300 (część blokowa oraz plikowa) - Weryfikacja poprawnego funkcjonowania macierzy dyskowej EMC VNX 5300 dla części blokowej oraz plikowej - Przeniesienie danych i skonfigurowania środowiska na nowej macierzy - Wykonanie testów macierzy dyskowej: - Awaria połączenia LAN - Awaria połączenia SAN - Awaria kontrolera dyskowego - Awaria macierzy dyskowej - Wszystkie operacje wykonywane w ramach wdrożenia muszą odbywać się w obecności wyznaczonych pracowników Zamawiającego. - Operacje wykonywane w ramach wdrożenia nie mogą powodować przerw w dostępności jakichkolwiek zasobów teleinformatycznych Zamawiającego, w szczególności systemów informatycznych, serwerów, macierzy, wewnętrznych sieci LAN/SAN itp. w godzinach pracy Urzędu. - Wdrożenie do środowiska produkcyjnego nie może spowodować jakiejkolwiek utraty danych lub awarii w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w siedzibie Zamawiającego (w godzinach pracy Urzędu) dla administratorów – z administracji, monitorowania, konfigurowania oraz utrzymania całości systemu macierzowego. |
|  | Usługi powdrożeniowe : - Opieka serwisowa 3 m-ce (telefoniczna, zdalna, mailowa, na miejscu u klienta). |

Powyższe czynności wdrożeniowe należy wykonać w okresie realizacji Zamówienia, w dni robocze, w godzinach 700 – 1700, po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu wdrożenia          z Zamawiającym.

…………..………………..……..

Podpis  (i  pieczątka) osoby/osób

uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

…………………………… dnia  ….... …… 2019 r.

* Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej ww. wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.