Załącznik nr 1 do SIWZ

KO-271-6/07

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zestaw Komputerowy I - 7 kpl.

| Opis | Parametry |
| --- | --- |
| Procesor | Częstotliwość taktowania procesora min : 2,4 GHz; Częstotliwość szyny FSB min : 1066 MHz; Pojemność pamięci cache [L2] min: 4 MB; Execute Disable Bit Procesor dwurdzeniowy; Dołączony wentylator i radiator |
| Płyta główna | Częstotliwość szyny FSB: 1066 MHz, 800 MHz; Obsługa pamięci DDR2; Liczba gniazd DDR2 min: 4; Częstotliwość szyny pamięci: 800 MHz, 667 MHz, 533 MHz; Maksymalna wielkość pamięci min: 8 GB; Wbudowana karta dźwiękowa; Wbudowane karty sieciowe: 2 x 10/100/1000 Mbit/s; Wbudowana Bezprzewodowa karta sieciowa: IEEE 802.11g; Złącza PCI: 3; Złącza PCI-E 16x: 2; Złącza PCI-E 1x: 2; Złącza USB 2.0: 8; Złącza FireWire (IEEE 1394): 1 szt.; Układ RAID: 5xSATA, 1xSATA+1xeSATA; Minimalna ilość urządzeń ATA: 4 szt.; Minimalna ilość urządzeń Serial ATA: 7 szt.; Szybkość interfejsu dysków ATA: 133 MB/s; Szybkość interfejsu dysków Serial ATA: 300 MB/s; Dual Channel DDR2, CrossFire-Ready, 1 x złącze eSATAII 3.0 Gb/s, Tryb CrossFire: PCI-E x8 + PCI-E x8; Format: ATX |
| Pamięć DDR2 | 2 x 1024MB; Rodzaj pamięci: DDR2; Częstotliwość szyny pamięci min: 800 MHz; Typ pamięci: Non-ECC; Rękojmia Lifetime |
| Dysk twardy | Pojemność po sformatowaniu min: 250 GB; Interfejs: Serial ATA 300; Szybkość interfejsu dysku min: 300 MB/s; Prędkość obrotowa silnika min: 7200 obr./min; Średni czas dostępu (latency): 4,16 ms; Pojemność pamięci podręcznej min: 16 MB; Liczba talerzy: 1; Liczba głowic danych: 2; Odporność na wstrząsy min: praca 63G / spoczynek 350G; Stopa błędów przy odczycie: 1:10E14; Głośność w czasie pracy max: 2,8 B; Głośność w czasie spoczynku max: 2,7 B; Format szerokości: 3,5 cali; Format wysokości: 0,787 cali; Wysokość: 19,99 mm; Szerokość: 101,6 mm; Długość: 14 Gwarancja/rękojmia: Rękojmia 36 miesięcy; Dodatkowe funkcje: G-Force Protection, NCQ - Native Command Queuing (kolejkowanie rozkazów); Typ napędu:: Wewnętrzny |
| Napęd | FDD-1.44MB, |
| Nagrywarka DVD-RW | Pojemność nośnika: 4,7 GB, 8,5 GB; Czas dostępu (DVD) max: 160 ms; Pojemność pamięci podręcznej min: 2000 kB; Interfejs: ATA (IDE); Odczytywane formaty dysków: DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R (dwuwarstwowe), DVD-R (dwuwarstwowe), DVD-ROM, CD-R/RW, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-DA, Photo CD, Multi session, Karaoke CD, Video CD, CD-I FMV, CD-Extra, CD-Plus, DVD-RAM; Klasa szybkości odczytu CD-ROM min: 48 x; Klasa szybkości zapisu CD-R min: 48 x; Klasa szybkości zapisu CD-RW min: 32 x; Klasa szybkości odczytu DVD-ROM min: 16 x; Klasa szybkości zapisu DVD-R min: 20 x; Klasa szybkości zapisu DVD-RW min: 6 x; Klasa szybkości zapisu DVD+R min: 20 x; Klasa szybkości zapisu DVD+RW min: 8 x; Klasa szybkości zapisu DVD-RAM min: 12 x; Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa) min: 8 x; Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa) min: 8 x; Dołączone oprogramowanie: Nero 7 Essential; Typ napędu:: Wewnętrzny; Dual Layer |
| Karta graficzna | Szyna pamięci min: 128-bitowa; Rodzaj pamięci: DDR2; Zainstalowana pamięć wideo min: 512 MB; Częstotliwość RAMDAC min: 400 MHz; Taktowanie rdzenia min: 500 MHz; Maksymalna rozdzielczość obrazu min: 2048 x 1536 pikseli; Typ złącza magistrali: PCI-E 16x; Urządzenia wejścia / wyjścia: wyjście TV; Złącze zewnętrzne: 15 pin VGA, 1 x DVI-I; Obsługiwane standardy min: DirectX 9.0, OpenGl 2.0; |
| Klawiatura | Typ klawiatury: tradycyjna, PS2; długość przewodu min. 150 cm |
| Mysz | Optyczna (2 przyciski, 1 rolka) PS2 ; długość przewodu min. 150 cm |
| Obudowa | Rodzaj obudowy: ATX; Typ obudowy: Midi Tower; Ilość kieszeni 3,5 (Zew.): 1; Ilość kieszeni 5,25 (Zew.): 4; Ilość kieszeni 3,5 (Wew.): 6; Moc zasilacza (zasilaczy) min: 400 Wat; Ilość wtyczek zasilających Serial ATA min: 2 szt.; Boczny kanał wentylacyjny: Cechy dodatkowe: Automatyczna regulacja obrotów wentylatora w zasilaczu zależnie od temperatury, 2 x USB 2.0, 2 x Audio (słuchawki, mikrofon), 2 x CD-COVER, Możliwość zamontowania wentylatora 80mm na tyle obudowy, Możliwość zamontowania wentylatora 120mm z przodu obudowy, Beznarzędziowy dostęp do wnętrza obudowy, Możliwość umieszczenia złączy USB i audio w dowolnej kieszeni 5,25", PFC (Power Factor Correction); Kolor: czarny |
| Monitor LCD | Typ panela LCD: TFT TN; Przekątna ekranu: 17 cali; Wielkość plamki max: 0,264 mm; Zalecana rozdzielczość obrazu: 1280 x 1024 pikseli; Częstotliwość odchylania poziomego min: 30-81 kHz; Częstotliwość odchylenia pionowego min: 56-75 Hz; Czas reakcji matrycy max: 5 ms; Jasność min: 300 cd/m2; Kontrast min: 700:1; Kąt widzenia poziomy: 160 stopni; Kąt widzenia pionowy: 160 stopni; Liczba wyświetlanych kolorów min: 16,2 mln; Certyfikaty: TCO-99; Regulacja cyfrowa (OSD); Typ sygnału wejściowego: RGB; Typ gniazda wejściowego (sygnałowego): 15-stykowe D-Sub i DVI; Wbudowany zasilacz; Pobór mocy (praca/spoczynek): 34/1 Wat; Panel obrotowy (pivot) Możliwość pochylenia panelu; Obrotowa podstawa monitora; Regulacja wysokości monitora; Kolor obudowy: czarny |
| System operacyjny | Microsoft OEM Windows XP Professional Polish SP2b |
| Informacje dodatkowe: | Do oferty Oferent powinien dołączyć deklarację zgodności CE oraz certyfikat jakości ISO 9001. |

Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Zestaw Komputerowy II - 18 kpl.

| Opis | Parametry |
| --- | --- |
| Procesor | Częstotliwość taktowania procesora min : 2,4 GHz; Częstotliwość szyny FSB min : 1066 MHz; Pojemność pamięci cache [L2] min: 4 MB; Execute Disable Bit Procesor dwurdzeniowy; Dołączony wentylator i radiator |
| Płyta główna | Częstotliwość szyny FSB: 1066 MHz, 800 MHz; Obsługa pamięci DDR2; Liczba gniazd DDR2 min: 4; Częstotliwość szyny pamięci: 800 MHz, 667 MHz, 533 MHz; Maksymalna wielkość pamięci min: 8 GB; Wbudowana karta dźwiękowa; Wbudowane karty sieciowe: 2 x 10/100/1000 Mbit/s; Wbudowana Bezprzewodowa karta sieciowa: IEEE 802.11g; Złącza PCI: 3; Złącza PCI-E 16x: 2; Złącza PCI-E 1x: 2; Złącza USB 2.0: 8; Złącza FireWire (IEEE 1394): 1 szt.; Układ RAID: 5xSATA, 1xSATA+1xeSATA; Minimalna ilość urządzeń ATA: 4 szt.; Minimalna ilość urządzeń Serial ATA: 7 szt.; Szybkość interfejsu dysków ATA: 133 MB/s; Szybkość interfejsu dysków Serial ATA: 300 MB/s; Dual Channel DDR2, CrossFire-Ready, 1 x złącze eSATAII 3.0 Gb/s, Tryb CrossFire: PCI-E x8 + PCI-E x8; Format: ATX |
| Pamięć DDR2 | 1024MB; Rodzaj pamięci: DDR2; Częstotliwość szyny pamięci min: 800 MHz; Typ pamięci: Non-ECC; Rękojmia Lifetime |
| Dysk twardy | Pojemność po sformatowaniu min: 160 GB; Interfejs: Serial ATA 300; Szybkość interfejsu dysku min: 300 MB/s; Prędkość obrotowa silnika min: 7200 obr./min; Średni czas dostępu (latency): 4,16 ms; Pojemność pamięci podręcznej min: 16 MB; Liczba talerzy: 1; Liczba głowic danych: 2; Odporność na wstrząsy min: praca 63G / spoczynek 350G; Stopa błędów przy odczycie: 1:10E14; Głośność w czasie pracy max: 2,8 B; Głośność w czasie spoczynku max: 2,7 B; Format szerokości: 3,5 cali; Format wysokości: 0,787 cali; Wysokość: 19,99 mm; Szerokość: 101,6 mm; Długość: 14 Gwarancja/rękojmia: Rękojmia 36 miesięcy; Dodatkowe funkcje: G-Force Protection, NCQ - Native Command Queuing (kolejkowanie rozkazów); Typ napędu:: Wewnętrzny |
| Napęd | FDD-1.44MB, |
| Nagrywarka DVD-RW | Pojemność nośnika: 4,7 GB, 8,5 GB; Czas dostępu (DVD) max: 160 ms; Pojemność pamięci podręcznej min: 2000 kB; Interfejs: ATA (IDE); Odczytywane formaty dysków: DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R (dwuwarstwowe), DVD-R (dwuwarstwowe), DVD-ROM, CD-R/RW, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-DA, Photo CD, Multi session, Karaoke CD, Video CD, CD-I FMV, CD-Extra, CD-Plus, DVD-RAM; Klasa szybkości odczytu CD-ROM min: 48 x; Klasa szybkości zapisu CD-R min: 48 x; Klasa szybkości zapisu CD-RW min: 32 x; Klasa szybkości odczytu DVD-ROM min: 16 x; Klasa szybkości zapisu DVD-R min: 20 x; Klasa szybkości zapisu DVD-RW min: 6 x; Klasa szybkości zapisu DVD+R min: 20 x; Klasa szybkości zapisu DVD+RW min: 8 x; Klasa szybkości zapisu DVD-RAM min: 12 x; Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa) min: 8 x; Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa) min: 8 x; Dołączone oprogramowanie: Nero 7 Essential; Typ napędu:: Wewnętrzny; Dual Layer |
| Karta graficzna | Szyna pamięci min: 128-bitowa; Rodzaj pamięci: DDR2; Zainstalowana pamięć wideo min: 512 MB; Częstotliwość RAMDAC min: 400 MHz; Taktowanie rdzenia min: 500 MHz; Maksymalna rozdzielczość obrazu min: 2048 x 1536 pikseli; Typ złącza magistrali: PCI-E 16x; Urządzenia wejścia / wyjścia: wyjście TV; Złącze zewnętrzne: 15 pin VGA, 1 x DVI-I; Obsługiwane standardy min: DirectX 9.0, OpenGl 2.0; |
| Klawiatura | Typ klawiatury: tradycyjna, PS2; długość przewodu min. 150 cm |
| Mysz | Optyczna (2 przyciski, 1 rolka) PS2 ; długość przewodu min. 150 cm |
| Obudowa | Rodzaj obudowy: ATX; Typ obudowy: Midi Tower; Ilość kieszeni 3,5 (Zew.): 1; Ilość kieszeni 5,25 (Zew.): 4; Ilość kieszeni 3,5 (Wew.): 6; Moc zasilacza (zasilaczy) min: 400 Wat; Ilość wtyczek zasilających Serial ATA min: 2 szt.; Boczny kanał wentylacyjny: Cechy dodatkowe: Automatyczna regulacja obrotów wentylatora w zasilaczu zależnie od temperatury, 2 x USB 2.0, 2 x Audio (słuchawki, mikrofon), 2 x CD-COVER, Możliwość zamontowania wentylatora 80mm na tyle obudowy, Możliwość zamontowania wentylatora 120mm z przodu obudowy, Beznarzędziowy dostęp do wnętrza obudowy, Możliwość umieszczenia złączy USB i audio w dowolnej kieszeni 5,25", PFC (Power Factor Correction); Kolor: czarny |
| Monitor LCD | Typ panela LCD: TFT TN; Przekątna ekranu: 17 cali; Wielkość plamki max: 0,264 mm; Zalecana rozdzielczość obrazu: 1280 x 1024 pikseli; Częstotliwość odchylania poziomego min: 30-81 kHz; Częstotliwość odchylenia pionowego min: 56-75 Hz; Czas reakcji matrycy max: 5 ms; Jasność min: 300 cd/m2; Kontrast min: 700:1; Kąt widzenia poziomy: 160 stopni; Kąt widzenia pionowy: 160 stopni; Liczba wyświetlanych kolorów min: 16,2 mln; Certyfikaty: TCO-99; Regulacja cyfrowa (OSD); Typ sygnału wejściowego: RGB; Typ gniazda wejściowego (sygnałowego): 15-stykowe D-Sub; Wbudowany zasilacz; Pobór mocy (praca/spoczynek): 34/1 Wat; Panel obrotowy (pivot) Możliwość pochylenia panelu; Obrotowa podstawa monitora; Regulacja wysokości monitora; Kolor obudowy: czarny |
| System operacyjny | Microsoft OEM Windows XP Professional Polish SP2b |
| Informacje dodatkowe: | Do oferty Oferent powinien dołączyć deklarację zgodności CE oraz certyfikat jakości ISO 9001. |

Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

3. Drukarki i urządzenie wielofunkcyjne

| Lp. | Typ drukarki | Parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | drukarka igłowa | Ilość igieł: 9 szt.; Szerokość papieru (arkusze): 165-91 mm; Szerokość papieru (składanka): 63,5-254 mm; Ilość drukowanych kopii: 5 szt.; Maksymalna długość wiersza: 10 cali; Emulacje: Epson FX, IBM ProPrinter; Maksymalna szybkość druku (DRAFT): 435 zn./sek.; Maksymalna szybkość druku (NLQ): 73 zn./sek.; Polske znaki: Mazovia, Latin 2, ISO Latin, Win Latin; Średni czas pracy bez awarii @ 25%: 10000 godz.; Pamięć buforowa: 64 kB; Trwałość głowicy (mln uderzeń): min. 200; Trwałość taśmy (mln znaków): min 3; Sposób podawania papieru: Dół, Góra; Złącze zewnętrzne: Centronics, USB; Poziom hałasu: max. 57 dB; System operacyjny: DOS, Microsoft Windows; | 3 szt. |
| 2 | drukarka laserowa sieciowa monochromatyczna | Drukarka laserowa; Obszar zastosowań: biurowy; Szybkość druku (mono) min: 26 str./min.; Maks. rozmiar nośnika: A4; Rozdzielczość w pionie (mono) min: 1200 dpi; Rozdzielczość w poziomie (mono) min: 1200 dpi; Wydajność min: 15000 str./mies.; Gramatura papieru: 60-163 g/m2; Pojemność podajnika papieru min: 300 szt.; Pojemność tacy odbiorczej min: 150 szt.; Maks. pojemność podajników min: 550 szt.; Zainstalowana pamięć min: 32 MB; Maksymalna wielkość pamięci: 288 MB; Prędkość procesora min: 400 MHz; Złącza zewnętrzne: USB 2.0, interfejs sieciowy RJ 45; Obsługiwane języki drukarek: PCL 5e, PCL 6; Emulacje: PostScript Level 3; Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 98 SE, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, MAC OS Xv10.2.8 lub nowsza; Szerokość: 350 mm; Głębokość: 362 mm; Wysokość: 256 mm; Masa brutto: 11 kg; Zainstalowane opcje: Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy, Podajnik na 250 arkuszy, Tacka odbiorcza na 150 arkuszy, automatyczny dupleks; Gwarancja/rękojmia: Gwarancja producenta 12 msc; Zawartość zestawu: Komplet materiałów eksploatacyjnych, instrukcja instalacji, oprogramowanie i sterowniki na CD, kabel zasilający; | 7 szt. |
| 3 | drukarka laserowa kolorowa | Drukarka laserowa; Druk w kolorze: Tak; Obszar zastosowań: biurowy; Szybkość druku (mono) min: 12 str./min.; Szybkość druku (kolor) min: 10 str./min.; Maks. rozmiar nośnika: A4; Rozdzielczość w pionie (mono) min: 600 dpi; Rozdzielczość w poziomie (mono) min: 600 dpi; Rozdzielczość w pionie (kolor) min: 600 dpi; Rozdzielczość w poziomie (kolor) min: 600 dpi; Wydajność min: 35000 str./mies.; Gramatura papieru: 60-176 g/m2; Pojemność podajnika papieru min: 250 szt.; Pojemność tacy odbiorczej min: 125 szt.; Maks. pojemność podajników min: 500 szt.; Zainstalowana pamięć min: 64 MB; Maksymalna wielkość pamięci: 320 MB; Prędkość procesora min: 300 MHz; Złącza zewnętrzne: USB 2.0, karta Ethernet 10/100BaseTx; Obsługiwane języki drukarek: PCL 5e, PCL 6; Emulacje: PostScript Level 3; Szerokość: 407 mm; Głębokość: 453 mm; Wysokość: 395 mm; Masa brutto: 19,9 kg; Zainstalowane opcje: Podajnik na 250 arkuszy, Tacka odbiorcza na 125 arkuszy, automatyczny dupleks; Gwarancja/rękojmia: Gwarancja producenta 12 msc; Zawartość zestawu: przewód zasilający, oprogramowanie i sterowniki na CD, podręczny przewodnik, Komplet materiałów eksploatacyjnych | 2 szt. |
| 4 | Urządzenie wielofunkcyjne laserowe | Biurowe urządzenia wielofunkcyjne; Podstawowe funkcje urządzenia: Drukarka, Kopiarka, Skaner, Faks; Technologia druku: laserowa; Maks. rozmiar nośnika: A4; Prędkość procesora min: 264 MHz; Druk w kolorze: Nie; Szybkość druku (mono) min: 18 str./min.; Zainstalowana pamięć min: 64 MB; Wydajność min: 7000 str./mies.; Obsługiwane języki drukarek: PCL 6, PCL 5e; Emulacje: PostScript Level 3; Rozdzielczość w poziomie (mono) min: 1200 dpi; Rozdzielczość w pionie (mono) min: 1200 dpi; Gramatura papieru: 60-163 g/m2; Pojemność podajnika papieru min: 250 szt.; Pojemność podajnika dokumentów min: 50 szt.; Pojemność tacy odbiorczej min: 100 szt.; Obsługiwane nośniki: papier zwykły, papier dziurkowany, papier typu bond, papier kolorowy, papier szorstki, papier wstępnie zadrukowany, papier na transparenty, etykiety papierowe, koperty, kartony; Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 98 SE, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2003 Server, Linux, MAC OS Xv10.3 lub nowsza, Microsoft Windows NT 4.0, Novell NetWare, Red Hat Linux, SuSE Linux, HP-UX, Solaris, IBM AIX, MPE-iX, Citrix MetaFrame, Microsoft Windows Terminal Services; Typ skanera: stolikowy, kolorowy; Optyczna rozdzielczość skanowania min: 1200 x 1200 dpi; Maksymalna rozdzielczość skanowania: interpolowana - 19200 dpi; Poziomy wymiar obszaru skanowania: 216 mm; Pionowy wymiar obszaru skanowania: 381 mm; Głębia koloru: 24 bit; Skalowanie: 25-400 %; Złącze zewnętrzne: USB 2.0, karta sieciowa Ethernet 10/100BaseTx; Zainstalowane opcje: ADF (automatyczny podajnik dokumentów) pojemność: 50 arkuszy, Podajnik na 250 arkuszy, tacka odbiorcza na 100 arkuszy; Szybkość wysyłania danych (Upstream) min: 33,6 kB/s; Pojemność pamięci faksu min: 110 stron; Zawartość zestawu: Komplet materiałów eksploatacyjnych, kabel zasilający, instrukcja użytkownika, oprogramowanie i sterowniki na CD, kabel telefoniczny; Szerokość: 497 mm; Głębokość: 406 mm; Wysokość: 393 mm; Masa netto: 12 kg; Gwarancja/rękojmia: Gwarancja producenta 12 msc. | 1 szt. |

Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Skanery

| Parametry | Ilość |
| --- | --- |
| Skaner; Obszar zastosowań: domowy, biurowy; Typ skanera: stolikowy; Element światłoczuły: CCD; Optyczna rozdzielczość skanowania min: 2400 x 2400 dpi; Maksymalna rozdzielczość skanowania: interpolowana - nieograniczona; Głębia koloru: 48 bit; Przyciski szybkiego dostępu: Tak; Skan przeglądowy max: 6 s; Pionowy wymiar obszaru skanowania: 356 mm; Poziomy wymiar obszaru skanowania: 216 mm; Zainstalowane opcje: adapter do skanowania przeźroczy, ADF (automatyczny podajnik dokumentów), Funkcja dwustronnego skanowania; Skalowanie: 10-2000 co 1 %; Interfejs: USB 2.0; Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 98/ME/2000/XP, MAC OS Xv10.2 lub nowsza; Zawartość zestawu: kabel USB, zasilacz, przewód zasilający, podręczny przewodnik, arkusz instalacyjny, oprogramowanie i sterowniki na CD; Dołączone oprogramowanie: oprogramowanie i sterowniki na CD; Szerokość: 340 mm; Głębokość: 488 mm; Wysokość: 162 mm; Masa netto: 5,73 kg; Dodatkowe informacje: Skanowanie bez nadzoru z prędkością do 12 stron na minutę, Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy; Gwarancja/rękojmia: Gwarancja producenta 12 msc | 3 szt. |

Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

5. Pamięć przenośna Pendrive

| Parametry | Ilość |
| --- | --- |
| Pamięć USB; Pojemność pamięci min: 4096 MB; Interfejs pamięci: USB 2.0; Szybkość zapisu min: 13 MB/s; Szybkość odczytu min: 19 MB/s; Szerokość: 67,7 mm; Głębokość: 20,8 mm; Wysokość: 9 mm; Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, MAC OS Xv10.1 lub nowsza, Linux 2.4 lub nowszy; Gwarancja/rękojmia: Rękojmia 60 miesięcy; Dodatkowe informacje: Zabezpieczenie hasłem (tylko Windows 2000/XP), Sprzętowe szyfrowanie danych, Oprogramowanie Migo (personalizacja dowolnego komputera PC), Oprogramowanie Migo (tylko Windows98SE/2000/XP) | 13 szt. |

Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

6. Serwery  – 4 kpl.

| Opis | Parametry |
| --- | --- |
| Procesor | Minimum 2 x Dual Core Processor 2.33GHz/1333MHz |
| Płyta główna | Dwuprocesorowa producenta serwera oznaczona trwale logiem producenta, rekomendowana przez producenta procesora o wyposażeniu minimum: ilość slotów pamięci min. 10 szt.; ilość gniazd PCI min. 6 szt.; Zintegrowany z płytą główną kontroler SCSI SAS i kontroler macierzowy SAS z funkcjonalnością RAID 0, 1, 5 i 10 posiadający 256MB pamięci cache i podtrzymywaniem bateryjnym. |
| Pamięć RAM | Min. 4GB (4x1GB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FBDIMM, rozszerzalne do 48 GB. Oryginalna pamięć producenta serwera, przy czym każdy moduł pamięci musi posiadać tzw. part number producenta serwera, memory mirroring, on-line hot spare, chipkill |
| Dysk twardy | 4 szt. hot-plug; Interfejs U320 zamontowane w kieszeniach hot-plug U320; Pojemność min. 146 GB każdy dysk, prędkość obrotowa min. 15000 rpm każdy dysk; Możliwość zainstalowani do 8 dysków |
| Napęd | Streamer 36/72 GB DDS5; FDD 1,44 |
| Nagrywarka DVD-RW | Dual layer; Prędkość zapisu płyt DVD+R min. 8x; Prędkość zapisu płyt DVD-RW min. 4x |
| Karta graficzna | rozdzielczość wyświetlana min. 1024x728 |
| Klawiatura | złącze PS/2 lub USB kabel o długości min 150 cm |
| Mysz | Optyczna (2 przyciski, 1 rolka) PS/2 lub USB kabel o długości min 150 cm |
| Karta sieciowa | 2 x Gigabit Ethernet |
| Obudowa | typu TOWER, możliwość zamontowania w szafie 19” RACK, max.5U, redundantne chłodzenie, możliwość instalacji do 8 dysków hot-plug; Zasilanie: 2 redundantne zasilacze Hot-Plug o mocy min. 830W |
| Monitor | TFT LCD 17”, plamka max. 0,26, czas reakcji matrycy max. 8 ms, Częstotliwość odświeżania przy zalecanej częstotliwości 60 Hz; Certyfikaty: TCO-03, ISO 13406-2, MPR-III |
| UPS | Moc pozorna: 2200 VA; Moc rzeczywista: 1980 Wat; Architektura UPSa: line-interactive; Maks. czas przełączenia na baterię: 4 ms; Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania: 8 x IEC320 C13 (10A), 1x IEC320 C19 (16A); Typ gniazda wejściowego: IEC320 C20 (16A); Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: min. 6 min; Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: min. 23 min; Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 160-286 V; Zmienny zakres napięcia wejściowego: 151-302 V; Zimny start; Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR); Sinus podczas pracy na baterii; Porty komunikacji: RS232 (DB9), USB, SmartSlot; Diody sygnalizacyjne: praca z sieci zasilającej, praca z baterii, konieczna wymiana baterii, przeciążenia UPSa, stan obciążenia UPSa; Alarmy dźwiękowe: praca z baterii, znaczne wyczerpanie baterii; Typ obudowy: DESKTOP; kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14 - 2 szt., kabel USB, kabel szeregowy RS232 (DB9), gniazdo SmartSlot na dodatkowe karty min. 1szt., instrukcja obsługi, oprogramowanie na CD; Dołączone oprogramowanie: PowerChute Business Edition; |
| Dodatkowe informacje | Do Oferty oferent powinien dołączyć autoryzację producenta oferowanych serwerów (sprzedaży jego produktów) |
| Oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki serwera | 1. Pakiet wspomagający instalację serwera, 2. Pakiet do serwisowania oraz zdalnej diagnostyki i umożliwiający współpracę ze sprzętowym systemem zdalnej diagnostyki, 3. Pakiet umożliwiający zdalną administrację serwera (kontrola, przesyłanie komunikatów, inwentaryzacja) oraz zdalnego przechwytywania konsoli operatora. System powinien umożliwiać zarządzanie sprzętem innych producentów. Procedury przewidywania awarii dysków, pamięci, procesorów, VRM, zasilaczy 4. wymagana możliwość zdalnego zarządzania serwerem, przechwytywania konsoli graficznej oraz podłączania zdalnych napędów w postaci plików ISO bez użycia dodatkowego oprogramowania instalowanego na serwerze a uzależniającego w/w funkcjonalność od działającego na serwerze systemu operacyjnego. Zintegrowany procesor serwisowy |

Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

7.  Laptopy

| Parametry | Ilość |
| --- | --- |
| Procesor dwurdzeniowy w architekturze x86 przeznaczony do komputerów przenośnych o częstotliwości min 1,83 GHz; Częstotliwość szyny FSB: 667 MHz; Pojemność pamięci podręcznej: 2 MB; Pojemność dysku: min. 100 GB; Zainstalowana pamięć min: 1024 MB; Rodzaj pamięci: SODIMM DDR2; Maksymalna wielkość pamięci: 2048 MB; Ilość banków pamięci: 2 szt.; Ilość wolnych banków pamięci: 1 szt.; Przekątna ekranu LCD: 15,4 cali lub większa; Typ ekranu: TFT WXGA; Maksymalna rozdzielczość LCD: 1280x800; Karta graficzna min. 64 MB ; Zintegrowana karta dźwiękowa; Napędy wbudowane: DVD±RW DL (Dual Layer); Typ gniazd PCMCIA: 1 x PC Card Slot type I lub II; Urządzenia wskazujące: Touch Pad; All-in-one: Tak; Rodzaj baterii: Li-Ion; Przybliżony czas pracy na bateriach min. 3 godz.; Złącza zewn.: TV-out (s-video), FireWire (IEEE 1394), 4 x USB 2.0, 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), RJ-11, RJ-45, Wejście zasilania (DC-in), wejście na mikrofon, wyjście słuchawkowe; Bezprzewodowa karta sieciowa IEEE 802.11a/b/g; Bluetooth; Czytnik kart pamięci: SecureDigital Card, MultiMedia Card, MemoryStick, xD-Picture Card; Karta sieciowa 1x10/100BaseTX FastEthernet (RJ45), Modem 56K V.92, głośniki, Czytnik linii papilarnych; Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows XP Profesional PL SP2; Masa brutto max 2,9 kg | 3 szt. |

Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

8.  Firerwalle

| Parametry | Ilość |
| --- | --- |
| Porty: 2 x WAN, 7 x LAN, 1 x konfigurowalny przez użytkownika; Przepustowość min: 150 Mb/s Wydajność VPN min: 60 Mb/s ; Liczba równoczesnych sesji: 25 000; Obsługa: PPPoE, NAT/PAT, H.323 NAT Traversal; Wsparcie dla mechanizmu Zone-Defense; Enkrypcja VPN: DES/3DES/AES/Twofish/Blowfish/CAST-128; Liczba tuneli VPN: 300; Serwer L2TP/PPTP Zarządzanie: RS-232, Web, SSH ; Uwierzytelnianie: wbudowana baza danych, RADIUS, Microsoft IAS; Zarządzanie pasmem: pasmo gwarantowane, maksymalne, priorytetyzacja System IPS: automatyczne pobieranie sygnatur, ochrona przed atakami DoS i DDoS, alertowanie e-mailem; Filtrowanie treści; Blokowanie komunikatorów internetowych i aplikacji p2p; Antywirus; Web Content Filter; Wymiary 280 x 214 x 44. | 7 szt. |

Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

9.  Monitory LCD

| Monitor LCD | Typ panela LCD: TFT TN; Przekątna ekranu: 17 cali; Wielkość plamki max: 0,264 mm; Zalecana rozdzielczość obrazu: 1280 x 1024 pikseli; Częstotliwość odchylania poziomego min: 30-81 kHz; Częstotliwość odchylenia pionowego min: 56-75 Hz; Czas reakcji matrycy max: 5 ms; Jasność min: 300 cd/m2; Kontrast min: 700:1; Kąt widzenia poziomy: 160 stopni; Kąt widzenia pionowy: 160 stopni; Liczba wyświetlanych kolorów: 16,2 mln; Certyfikaty: TCO-99; Regulacja cyfrowa (OSD); Typ sygnału wejściowego: RGB; Typ gniazda wejściowego (sygnałowego): 15-stykowe D-Sub; Wbudowany zasilacz: Tak; Pobór mocy (praca/spoczynek): 34/1 Wat; Panel obrotowy (pivot); Możliwość pochylenia panel; Obrotowa podstawa monitora; Regulacja wysokości monitora; Kolor obudowy: czarny | 3 2 szt. |
| --- | --- | --- |

Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

10.  Pamięć RAM

| Pamięć RAM | 512 MB DDR – 400 MHz – CL3 PC 3200 | 3 6 szt. |
| --- | --- | --- |

Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

11. Torby na Notebooki

| Torby na Notebooki | Torby do notebooków z przekątną ekrany 15,4’’ | 5 szt. |
| --- | --- | --- |

12. Niszczarka do niszczenia płyt CD i dyskietek

| Parametry | Ilość |
| --- | --- |
| Automatyczny start/stop (fotokomórka), funkcja stand-by, optyczne wskaźniki informujące o gotowości do pracy, napełnienia pojemnika na ścinki i otwartych drzwiczek, automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru, automatyczne odłączenie zasilania zapobiegające przegrzaniu silnika. Silnik przystosowany do pracy ciągłej, optyczny wskaźnik napełnienia worka; cięcie kart plastikowych, zszywek oraz spinaczy. Możliwość niszczenia płyt CD i dyskietek. | 1 szt. |

Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

13. Akcesoria komputerowe

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Redundantny wewnętrzny zasilacz hot-plug do serwera HP Proliant ML350 G3* | 1 szt. |
| 2 | Kable PC do drukarek laserowych sieciowych monochromatycznych wymienionych w pkt 4 o długości min. 3 m a max. 5 m. | 7 szt. |
| 3 | Kable PC do drukarek laserowych kolorowych wymienionych w pkt 4 o długości min. 3 m a max. 5 m. | 2 szt |
| 4 | Kable PC do wielofunkcyjnego urządzenia laserowego wymienionego pkt 4 o długości min. 3 m a max. 5 m. | 1 szt. |
| 5 | Komplet materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych monochromatycznych wymienionych w pkt 4 – oryginalny producenta drukarki | 35 kompl |
| 6 | Komplet materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych kolorowych wymienionych w pkt 4 – oryginalny producenta drukarki | 10 kompl |
| 7 | Komplet materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego laserowego wymienionego w pkt 4 – oryginalny producenta drukarki | 6 kompl. |
| 8 | Filtry przeciw przepięciowe długość kabla min. 4 m | 30 szt |
| 9 | Klasa produktu: Zasilacze do obudów; Moc zasilacza (zasilaczy): min. 400 Wat; Format: ATX; Standard zasilacza (ATX): 2,2; Typ PFC (Power Factor Correction): aktywny; Średni czas między uszkodzeniami (MTBF) min: 100000 h; Ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD): 6 szt.; Ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD): 2 szt.; Ilość wtyczek zasilających Serial ATA: 2 szt.; Ilość wtyczek zasilających karty graficzne PCI-E: 2 szt.; Typ złącza zasilania ATX: 20-pin + 4-pin; Ilość wentylatorów: 1 szt.; Klasa rozmiaru wentylatora: 120 mm; Regulacja prędkości obrotów wentylatora: System IFC; Zabezpieczenia: SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe), OPP (zabezpieczenie przeciążeniowe), OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem), OLP (zabezpieczenie przeciążeniowe), OTP (zabezpieczenie termiczne); Szerokość: 150 mm; Głębokość: 140 mm; Wysokość: 86 mm; Kolor: czarny; Gwarancja/rękojmia: Gwarancja producenta 36 msc; | 30 szt. |
| 10 | Klawiatura PS/2; długość przewodu min. 150 cm | 20 szt. |
| 11 | Mysz optyczna; Typ złącza: PS/2; Liczba przycisków: min. 3; Pokrętło: min. 1; Trzeci przycisk ukryty w pokrętle, Optyczny sensor o wysokiej rozdzielczości 800 dpi; System operacyjny: Windows 98/ME/2000/XP; długość przewodu min. 150 cm | 50 szt. |
| 12 | Mysz optyczna; Typ złącza: USB; Liczba przycisków: min. 3; Pokrętło: min. 1; Trzeci przycisk ukryty w pokrętle, Optyczny sensor o wysokiej rozdzielczości 800 dpi; System operacyjny: Windows 98/ME/2000/XP; długość przewodu min. 150 cm | 10 szt. |
| 13 | Płyty CD-R 700 MB, prędkość zapisu 52x, opakowanie typu SLIM | 200 szt. |
| 14 | Płyty CD-RW 700 MB, prędkość zapisu 24x, opakowanie typu SLIM | 50 szt. |
| 15 | Płyty DVD+RW 4,7 GB, prędkość zapisu 4x, opakowanie typu SLIM | 50 szt. |
| 16 | Płyty DVD+R 4,7 GB, prędkość zapisu 8x, opakowanie typu SLIM | 100 szt. |
| 17 | Dyskietki 3,5” pojemność 1,44 MB sformatowana | 200 szt. |
| 18 | Pojemniki na płyty CD, DVD pojemność min. 20 płyt | 10 szt. |
| 19 | Pojemniki na dyskietki 1.44 ‘’ pojemność min. 20 dyskietek | 10 szt |
| 20 | Pojemniki na dyskietki 1.44 ‘’ pojemność min. 10 dyskietek | 30 szt |

Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

* Akcesoria konieczne do zachowania kompatybilności z już posiadanym sprzętem Zamawiającego.