Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Zamawiającego niżej wymienionego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i pakietem biurowym oraz akcesoriów komputerowych w żądanych ilościach oraz wg przedstawionych parametrów.

1. Zestaw Komputerowy I - 18 kpl.

| Opis | Parametry |
| --- | --- |
| Procesor | Częstotliwość taktowania procesora: 3.2 GHz Częstotliwość taktowania magistrali: 800MHz Pojemność pamięci cache: 2x 2 MB Dodatkowe informacje: sprzętowa ochrona antywirusowa |
| Płyta główna | Obsługa pamięci DDR2, konfiguracja płyty głównej powinna umożliwiać pracę pamięci z jej maksymalną częstotliwością, liczba gniazd pamięci 4, dual channel DDR2, częstotliwość szyny pamięci FSB 667 MHz, 533 MHz, wbudowana karta dźwiękowa, złącza PCI: 2, złącza PCI x16: 2, złącza PCI-X 133 MHz : 2, złącza USB: 8 w tym 2 z przodu obudowy, zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000: 2, 1xRS232, 1 port równoległy, 2 x PS/2 |
| Pamięć DDR2 | 2 x 256MB; Częstotliwość szyny pamięci: 667 MHz; Typ pamięci: Non-ECC; Rękojmia Lifetime |
| Dysk twardy | Pojemność po sformatowaniu: 200 GB; Interfejs: Serial ATA 300; Prędkość obrotowa silnika: 7200 obr./min; Średni czas dostępu (latency): 4,16 ms; Średni czas wyszukiwania: 11 ms; Max szybkość przesyłu danych sformatowanych: 300 MB/s; Pojemność pamięci podręcznej: 8 MB; Odporność na wstrząsy: praca 63G / spoczynek 350G; Stopa błędów przy odczycie: 1:10E14; Głośność w czasie spoczynku: 2,5 B; Format szerokości: 3,5 cali; Dodatkowe funkcje: G-Force Protection, NCQ - Native Command Queuing (kolejkowanie rozkazów); Typ napędu: Wewnętrzny |
| Napęd | FDD-1.44MB, |
| Nagrywarka DVD-RW | Pojemność nośnika: 4,7 GB, 8,5 GB; Czas dostępu (DVD): 160 ms; Pojemność pamięci podręcznej: 2000 kB; Interfejs: ATA (IDE); Odczytywane formaty dysków CD: DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R(dwuwarstwowe), DVD-R (dwuwarstwowe), DVD-ROM, CD-R/RW, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-DA, Photo CD, Multi session, Karaoke CD, Video CD, CD-I FMV, CD-Extra, CD-Plus, DVD-RAM; Klasa szybkości odczytu CD-ROM: 48 x; Klasa szybkości zapisu CD-R: 48 x; Klasa szybkości zapisu CD-RW: 24 x; Klasa szybkości odczytu DVD: 16 x; Klasa szybkości zapisu DVD-R: 16 x; Klasa szybkości zapisu DVD-RW: 6 x; Klasa szybkości zapisu DVD+R: 16 x; Klasa szybkości zapisu DVD+RW: 8 x; Klasa szybkości zapisu DVD-RAM: 5 x; Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa): 8 x; Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa): 4 x; Dołączone oprogramowanie: Power DVD, Nero Suite 3; Typ napędu: Wewnętrzny; Dual Layer |
| Karta graficzna | Szyna pamięci: 128-bitowa; Rodzaj pamięci: DDRAM; Zainstalowana pamięć wideo: 128 MB; Częstotliwość RAMDAC: 400 MHz; Taktowanie rdzenia: 400 MHz; Taktowanie pamięci: 250 MHz; Maksymalna rozdzielczość obrazu: 2048x1536 pikseli; Typ złącza magistrali: PCI-E 16x; Urządzenia wejścia / wyjścia: wyjście TV; Złącze zewnętrzne: 15 pin VGA, 1xDVI out; Obsługiwane standardy: DirectX 9.0, OpenGl 1.5 |
| Klawiatura | Typ klawiatury: tradycyjna, PS2; długość przewodu min. 150 cm |
| Mysz | Optyczna (2 przyciski, 1 rolka) PS2 ; długość przewodu min. 150 cm |
| Obudowa | Obudowa MidiTower, zasilacz ATX 400W Air Duct |
| Monitor LCD | Typ panela LCD: TFT TN; Przekątna ekranu: 17 cali; Wielkość plamki: 0,264 mm; Zalecana rozdzielczość obrazu: 1280x1024 pikseli; Częstotliwość odchylania poziomego: 30-83 kHz; Częstotliwość odchylenia pionowego: 56-75 Hz; Czas reakcji matrycy: 4 ms; Jasność: 300 cd/m2; Kontrast: 1600:1; Kąt widzenia poziomy: 160 stopni; Kąt widzenia pionowy: 160 stopni; Liczba wyświetlanych kolorów: 16,2 mln; Certyfikaty: TCO-03, ISO 9241-3,7,8, ISO 13406-2, UL, CSA, TUV GS, SEMKO, GOST, CE, FCC B, EPA Energy Star, C-TICK, VCCI-2; Regulacja cyfrowa (OSD), Typ sygnału wejściowego: RGB, DVI; Typ gniazda wejściowego (sygnałowego): 15-stykowe D-Sub, DVI-D |
| System operacyjny | Microsoft OEM Windows XP Professional Polish SP2b |
| Informacje dodatkowe: | Do oferty Oferent powinien dołączyć deklarację zgodności CE oraz certyfikat jakości ISO 9001. |

Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Zestaw Komputerowy II - 2 kpl.

| Opis | Parametry |
| --- | --- |
| Procesor | Częstotliwość taktowania procesora: 3.2 GHz Częstotliwość taktowania magistrali: 800MHz Pojemność pamięci cache: 2x 2 MB Dodatkowe informacje: sprzętowa ochrona antywirusowa |
| Płyta główna | Obsługa pamięci DDR2, konfiguracja płyty głównej powinna umożliwiać pracę pamięci z jej maksymalną częstotliwością, liczba gniazd pamięci 4, dual channel DDR2, częstotliwość szyny pamięci FSB 667 MHz, 533 MHz, wbudowana karta dźwiękowa, złącza PCI: 2, złącza PCI x16: 2, złącza PCI-X 133 MHz : 2, złącza USB: 8 w tym 2 z przodu obudowy, zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000: 2, 1xRS232, 1 port równoległy, 2 x PS/2 |
| Pamięć DDR2 | 2 x 256MB; Częstotliwość szyny pamięci: 667 MHz; Typ pamięci: Non-ECC; Rękojmia Lifetime |
| Dysk twardy | Pojemność po sformatowaniu: 200 GB; Interfejs: Serial ATA 300; Prędkość obrotowa silnika: 7200 obr./min; Średni czas dostępu (latency): 4,16 ms; Średni czas wyszukiwania: 11 ms; Max szybkość przesyłu danych sformatowanych: 300 MB/s; Pojemność pamięci podręcznej: 8 MB; Odporność na wstrząsy: praca 63G / spoczynek 350G; Stopa błędów przy odczycie: 1:10E14; Głośność w czasie spoczynku: 2,5 B; Format szerokości: 3,5 cali; Dodatkowe funkcje: G-Force Protection, NCQ - Native Command Queuing (kolejkowanie rozkazów); Typ napędu: Wewnętrzny |
| Napęd | FDD-1.44MB, |
| Nagrywarka DVD-RW | Pojemność nośnika: 4,7 GB, 8,5 GB; Czas dostępu (DVD): 160 ms; Pojemność pamięci podręcznej: 2000 kB; Interfejs: ATA (IDE); Odczytywane formaty dysków CD: DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R(dwuwarstwowe), DVD-R (dwuwarstwowe), DVD-ROM, CD-R/RW, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-DA, Photo CD, Multi session, Karaoke CD, Video CD, CD-I FMV, CD-Extra, CD-Plus, DVD-RAM; Klasa szybkości odczytu CD-ROM: 48 x; Klasa szybkości zapisu CD-R: 48 x; Klasa szybkości zapisu CD-RW: 24 x; Klasa szybkości odczytu DVD: 16 x; Klasa szybkości zapisu DVD-R: 16 x; Klasa szybkości zapisu DVD-RW: 6 x; Klasa szybkości zapisu DVD+R: 16 x; Klasa szybkości zapisu DVD+RW: 8 x; Klasa szybkości zapisu DVD-RAM: 5 x; Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa): 8 x; Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa): 4 x; Dołączone oprogramowanie: Power DVD, Nero Suite 3; Typ napędu: Wewnętrzny; Dual Layer; w kolorze obudowy |
| Karta graficzna | Szyna pamięci: 128-bitowa; Rodzaj pamięci: DDRAM; Zainstalowana pamięć wideo: 128 MB; Częstotliwość RAMDAC: 400 MHz; Taktowanie rdzenia: 400 MHz; Taktowanie pamięci: 250 MHz; Maksymalna rozdzielczość obrazu: 2048x1536 pikseli; Typ złącza magistrali: PCI-E 16x; Urządzenia wejścia / wyjścia: wyjście TV; Złącze zewnętrzne: 15 pin VGA, 1xDVI out; Obsługiwane standardy: DirectX 9.0, OpenGl 1.5 |
| Klawiatura | Typ klawiatury: tradycyjna, PS2; długość przewodu min. 150 cm |
| Mysz | Optyczna (2 przyciski, 1 rolka) PS2; długość przewodu min. 150 cm |
| Obudowa | Obudowa MidiTower, zasilacz ATX 400W Air Duct |
| Monitor LCD | Typ panela LCD: TFT TN; Przekątna ekranu: 17 cali; Wielkość plamki: 0,264 mm; Zalecana rozdzielczość obrazu: 1280x1024 pikseli; Częstotliwość odchylania poziomego: 30-83 kHz; Częstotliwość odchylenia pionowego: 56-75 Hz; Czas reakcji matrycy: 4 ms; Jasność: 300 cd/m2; Kontrast: 1600:1; Kąt widzenia poziomy: 160 stopni; Kąt widzenia pionowy: 160 stopni; Liczba wyświetlanych kolorów: 16,2 mln; Certyfikaty: TCO-03, ISO 9241-3,7,8, ISO 13406-2, UL, CSA, TUV GS, SEMKO, GOST, CE, FCC B, EPA Energy Star, C-TICK, VCCI-2; Regulacja cyfrowa (OSD), Typ sygnału wejściowego: RGB, DVI; Typ gniazda wejściowego (sygnałowego): 15-stykowe D-Sub, DVI-D |
| System operacyjny | Microsoft OEM Windows XP Professional Polish SP2b |
| Oprogramowanie | MS Office Basic PL OEM |
| Informacje dodatkowe: | Do oferty Oferent powinien dołączyć deklarację zgodności CE oraz certyfikat jakości ISO 9001 |

Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

3. Zestaw Komputerowy  III -1 kpl.

| Opis | Parametry |
| --- | --- |
| Procesor | Częstotliwość taktowania procesora: 3.2 GHz Częstotliwość taktowania magistrali: 800MHz Pojemność pamięci cache: 2x 2 MB Dodatkowe informacje: sprzętowa ochrona antywirusowa |
| Płyta główna | Obsługa pamięci DDR2, konfiguracja płyty głównej powinna umożliwiać pracę pamięci z jej maksymalną częstotliwością, liczba gniazd pamięci 4, dual channel DDR2, częstotliwość szyny pamięci FSB 667 MHz, 533 MHz, wbudowana karta dźwiękowa, złącza PCI: 2, złącza PCI x16: 2, złącza PCI-X 133 MHz : 2, złącza USB: 8 w tym 2 z przodu obudowy, zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000: 2, 1xRS232, 1 port równoległy, 2 x PS/2 |
| Pamięć DDR2 | 2 x 256MB; Częstotliwość szyny pamięci: 667 MHz; Typ pamięci: Non-ECC; Rękojmia Lifetime |
| Dysk twardy | Pojemność po sformatowaniu: 200 GB; Interfejs: Serial ATA 300; Prędkość obrotowa silnika: 7200 obr./min; Średni czas dostępu (latency): 4,16 ms; Średni czas wyszukiwania: 11 ms; Max szybkość przesyłu danych sformatowanych: 300 MB/s; Pojemność pamięci podręcznej: 8 MB; Odporność na wstrząsy: praca 63G / spoczynek 350G; Stopa błędów przy odczycie: 1:10E14; Głośność w czasie spoczynku: 2,5 B; Format szerokości: 3,5 cali; Dodatkowe funkcje: G-Force Protection, NCQ - Native Command Queuing (kolejkowanie rozkazów); Typ napędu: Wewnętrzny |
| Napęd | FDD-1.44MB, |
| Nagrywarka DVD-RW | Pojemność nośnika: 4,7 GB, 8,5 GB; Czas dostępu (DVD): 160 ms; Pojemność pamięci podręcznej: 2000 kB; Interfejs: ATA (IDE); Odczytywane formaty dysków CD: DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R(dwuwarstwowe), DVD-R (dwuwarstwowe), DVD-ROM, CD-R/RW, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-DA, Photo CD, Multi session, Karaoke CD, Video CD, CD-I FMV, CD-Extra, CD-Plus, DVD-RAM; Klasa szybkości odczytu CD-ROM: 48 x; Klasa szybkości zapisu CD-R: 48 x; Klasa szybkości zapisu CD-RW: 24 x; Klasa szybkości odczytu DVD: 16 x; Klasa szybkości zapisu DVD-R: 16 x; Klasa szybkości zapisu DVD-RW: 6 x; Klasa szybkości zapisu DVD+R: 16 x; Klasa szybkości zapisu DVD+RW: 8 x; Klasa szybkości zapisu DVD-RAM: 5 x; Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa): 8 x; Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa): 4 x; Dołączone oprogramowanie: Power DVD, Nero Suite 3; Typ napędu: Wewnętrzny; Dual Layer |
| Karta graficzna | Szyna pamięci: 128-bitowa; Rodzaj pamięci: DDRAM; Zainstalowana pamięć wideo: 128 MB; Częstotliwość RAMDAC: 400 MHz; Taktowanie rdzenia: 400 MHz; Taktowanie pamięci: 250 MHz; Maksymalna rozdzielczość obrazu: 2048x1536 pikseli; Typ złącza magistrali: PCI-E 16x; Urządzenia wejścia / wyjścia: wyjście TV; Złącze zewnętrzne: 15 pin VGA, 1xDVI out; Obsługiwane standardy: DirectX 9.0, OpenGl 1.5 |
| Klawiatura | Typ klawiatury: tradycyjna, PS/2; długość przewodu min. 150 cm |
| Mysz | Optyczna (2 przyciski, 1 rolka) PS/2; długość przewodu min. 150 cm |
| Obudowa | Obudowa MidiTower, zasilacz ATX 400W Air Duct |
| Monitor LCD | Typ panela LCD: TFT TN; Przekątna ekranu: 17 cali; Wielkość plamki: 0,264 mm; Zalecana rozdzielczość obrazu: 1280x1024 pikseli; Częstotliwość odchylania poziomego: 30-83 kHz; Częstotliwość odchylenia pionowego: 56-75 Hz; Czas reakcji matrycy: 4 ms; Jasność: 300 cd/m2; Kontrast: 1600:1; Kąt widzenia poziomy: 160 stopni; Kąt widzenia pionowy: 160 stopni; Liczba wyświetlanych kolorów: 16,2 mln; Certyfikaty: TCO-03, ISO 9241-3,7,8, ISO 13406-2, UL, CSA, TUV GS, SEMKO, GOST, CE, FCC B, EPA Energy Star, C-TICK, VCCI-2; Regulacja cyfrowa (OSD), Typ sygnału wejściowego: RGB, DVI; Typ gniazda wejściowego (sygnałowego): 15-stykowe D-Sub, DVI-D |
| System operacyjny | Microsoft OEM Windows XP Professional Polish SP2b |
| Oprogramowanie | MS Office Proffesional PL OEM |
| Informacje dodatkowe: | Do oferty Oferent powinien dołączyć deklarację zgodności CE oraz certyfikat jakości ISO 9001 |

Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

4. Drukarki i urządzenie wielofunkcyjne

| Lp. | Typ drukarki | Parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | drukarka igłowa | Ilość igieł: 9 szt.; Szerokość papieru (arkusze): 165-91 mm; Szerokość papieru (składanka): 63,5-254 mm; Ilość drukowanych kopii: 5 szt.; Maksymalna długość wiersza: 10 cali; Emulacje: Epson FX, IBM ProPrinter; Maksymalna szybkość druku (DRAFT): 435 zn./sek.; Maksymalna szybkość druku (NLQ): 73 zn./sek.; Polske znaki: Mazovia, Latin 2, ISO Latin, Win Latin; Średni czas pracy bez awarii @ 25%: 10000 godz.; Pamięć buforowa: 64 kB; Trwałość głowicy (mln uderzeń): min. 200; Trwałość taśmy (mln znaków): min 3; Sposób podawania papieru: Dół, Góra; Złącze zewnętrzne: Centronics, USB; Poziom hałasu: max. 57 dB; System operacyjny: DOS, Microsoft Windows; | 8 szt. |
| 2 | drukarka laserowa monochromatyczna | Szybkość druku (mono): 19 str./min.; Maks. rozmiar nośnika: A4; Rozdzielczość min. 1200 x 600 dpi; Wydajność: min. 10000 str./mies.; Gramatura papieru: 60-163 g/m2; Pojemność podajnika papieru: min. 250 szt.; Pojemność tacy odbiorczej: min. 125 szt.; Obsługiwane języki drukarek: PCL 5e lub PCL 6; Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows NT 4.0 Workstation, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2003 Server; zestaw powinien zawierać: przewód zasilający, kasetę z tonerem, przewodnik użytkownika, oprogramowanie i sterowniki na CD | 6 szt. |
| 3 | drukarka laserowa kolorowa | Szybkość druku (mono): min. 8 str./min.; Szybkość druku (kolor): min. 8 str./min.; Maks. rozmiar nośnika: A4; Wydajność: min. 35000 stron; Pojemność podajnika papieru: min. 250 szt.; Pojemność tacy odbiorczej: min. 125 szt.; Maks. pojemność podajników: 500 szt.; Rozdzielczość min. 600x600 dpi; Zainstalowana pamięć: min. 16 MB; Złącza zewnętrzne: USB 2.0; Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 98 SE, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP (32-bitowe), Microsoft Windows Server 2003; Gramatura papieru: od 60 do176 g/m2; przewód zasilający, zestaw powinien zawierać: Kasety z czarnym, błękitnym, purpurowym i żółtym | 1 szt. |
| 4 | drukarka kolorowa atramentowa przenośna z WiFi | przenośna; Druk Photo; Maks. rozmiar nośnika: A4; Rozdzielczość (mono) 120x1200 dpi; Rozdzielczość (kolor): 4800x1200 dpi; Szybkość druku (mono): min. 17 str./min.; Szybkość druku (kolor): min. 6 str./min.; Wydajność: min. 500 str./mies.; Obsługiwane języki drukarek: PCL 3; Zainstalowana pamięć: min. 32 MB; Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP; Złącze zewnętrzne: USB, Port wydruków bezpośrednich - PictBridge, czytnik kart pamięci; Ilość pojemników z tuszem: 2 szt.; Pojemność podajnika papieru: min.50 szt; Obsługiwane nośniki: papier zwykły, papier foto, papier foto błyszczący, koperty, folia, etykiety papierowe, karty; Gramatura papieru: 64-280 g/m2; Zestaw powinien zawierać: zasilacz i kabel zasilający, czarny wkład atramentowy, trójkolorowy wkład atramentowy, przewodnik użytkownika, Akumulator litowo-jonowy; + Interfejs 802.11 do drukarek CF | 1 szt. |
| 5 | Urządzenie wielofunkcyjne laserowe | Podstawowe funkcje urządzenia: Drukarka, Kopiarka, Skaner; Maks. rozmiar nośnika: A4; Szybkość druku: min.18 str./min.; Zainstalowana pamięć: min. 64 MB; Wydajność: min. 7000 str./mies.; Rozdzielczość 1200x1200 dpi; Gramatura papieru: 60-163 g/m2; Pojemność podajnika papieru: min. 250 szt.; Pojemność tacy odbiorczej: min. 100 szt.; Obsługiwane nośniki: papier zwykły, papier dziurkowany, papier typu bond, papier kolorowy, papier szorstki, papier wstępnie zadrukowany, papier na transparenty, etykiety papierowe, koperty, kartony; Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 98 SE, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2003 Server, Novell NetWare, Typ skanera: stolikowy, kolorowy; Optyczna rozdzielczość skanowania: 1200x1200 dpi; Maksymalna rozdzielczość skanowania: interpolowana-19200 dpi; Poziomy wymiar obszaru skanowania: 216 mm; Pionowy wymiar obszaru skanowania: 381 mm; Głębia koloru: 24 bit; Skalowanie: 25-400%; Złącze zewnętrzne: USB 2.0, Zainstalowane opcje: ADF (automatyczny podajnik dokumentów) pojemność: min. 50 arkuszy, Podajnik na min. 250 arkuszy, tacka odbiorcza na min.100 arkuszy; zestaw powinien zawierać: Toner czarny, kabel zasilający, instrukcje użytkownika, oprogramowanie i sterowniki na CD | 1 szt. |

Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

5. Skaner

| Parametry | Ilość |
| --- | --- |
| Skaner stolikowy; Element światłoczuły: CCD; Optyczna rozdzielczość skanowania: 2400x2400 dpi; Maksymalna rozdzielczość skanowania: interpolowana-nieograniczona; Głębia koloru: 48 bit; Przyciski szybkiego dostępu; Skan przeglądowy min. 6 s; Pionowy wymiar obszaru skanowania: 356 mm; Poziomy wymiar obszaru skanowania: 216 mm; ADF (automatyczny podajnik dokumentów), Skanowanie dwustronne; Skalowanie: 10-2000 co 1%; Interfejs: USB 2.0; Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 98/ME/2000/XP; Skanowanie bez nadzoru z prędkością do 12 stron na minutę lub szybciej, Automatyczny podajnik dokumentów na min. 50 arkuszy; zestaw powinien zawierać kabel USB, zasilacz, przewód zasilający, podręczny przewodnik, arkusz instalacyjny, oprogramowanie i sterowniki na CD | 4 szt. |

Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

6. Switch

| Parametry | Ilość |
| --- | --- |
| Architektura sieci LAN: GigabitEthernet; Liczba portów 1000BaseT (RJ45): 24 szt.; Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.3 - 10BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseTX, IEEE 802.1D - Spanning Tree, IEEE 802.3x - Flow Control, half/full duplex, IEEE 802.3ab - 1000BaseT, IEEE 802.1p - Priority; Rozmiar tablicy adresów MAC: 32000; Algorytm przełączania: store-and-forward; Warstwa przełączania: 2; Możliwość łączenia w stos: Nie; Typ obudowy: rack 19"; Maksymalny pobór mocy: 35 Wat; Wyposażenie standardowe: kabel zasilający, zestaw do montażu w szafie rack 19"; Szerokość: 440 mm, 19 cali; Wysokość: 43,6 mm, 1 U; Rękojmia Lifetime. | 1 szt. |

Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

7. Serwer I – 1 kpl.

| Opis | Parametry |
| --- | --- |
| Procesor | Dwa ( szt. 2) Procesory w architekturze x86, o częstotliwości pracy: min. 3.4 GHz/ 800 MHz FSB, cache L2 min. 2 MB |
| Płyta główna | Rekomendowana przez producenta procesora o wyposażeniu minimum: ilość slotów pamięci min. 8 szt.; ilość gniazd PCI min. 6 szt.; sterownik dysków twardych min. 1 szt. dwukanałowy Ultra 320 SCSI; Karta sieciowa min. 2x 10/100/1000 Mb/s |
| Pamięć RAM | 4 GB ( 4x1GB) PC2 CL3 ECC DDR2 SDRAM RDIMM |
| Dysk twardy | 4 szt. hot-plug; Interfejs U320 zamontowane w kieszeniach hot-plug U320; Pojemność min. 72 GB każdy dysk, prędkość obrotowa min. 15000 rpm każdy dysk; Możliwość instalacji 2 dodatkowych dysków hot-plug. |
| RAID | kontroler RAID min. 1 szt.; Dwukanałowy kontroler – RAID 1, 0, 10, 5 |
| Napęd | Streamer 36/72 GB DDS5; FDD 1,44 |
| Nagrywarka DVD-RW | Dual layer; Prędkość zapisu płyt DVD+R min. 8x |
| Karta graficzna | rozdzielczość wyświetlana min. 1024x728 |
| Klawiatura | złącze PS/2 |
| Mysz | Optyczna (2 przyciski, 1 rolka) PS/2 |
| Obudowa | typu TOWER; Zasilanie: 2 redundantne zasilacze Hot-Plug o mocy min. 670W |
| Monitor | TFT LCD 17”, plamka max. 0,26, czas reakcji matrycy max. 8 ms, Częstotliwość odświeżania przy zalecanej częstotliwości 60 Hz; Certyfikaty: TCO-03, ISO 13406-2, MPR-III |
| UPS | Moc pozorna: 2200 VA; Moc rzeczywista: 1980 Wat; Architektura UPSa: line-interactive; Maks. czas przełączenia na baterię: 4 ms; Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania: 8 x IEC320 C13 (10A), 1x IEC320 C19 (16A); Typ gniazda wejściowego: IEC320 C20 (16A); Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: min. 6 min; Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: min. 23 min; Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 160-286 V; Zmienny zakres napięcia wejściowego: 151-302 V; Zimny start; Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR); Sinus podczas pracy na baterii; Porty komunikacji: RS232 (DB9), USB, SmartSlot; Diody sygnalizacyjne: praca z sieci zasilającej, praca z baterii, konieczna wymiana baterii, przeciążenia UPSa, stan obciążenia UPSa; Alarmy dźwiękowe: praca z baterii, znaczne wyczerpanie baterii; Typ obudowy: DESKTOP; kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14 - 2 szt., kabel USB, kabel szeregowy RS232 (DB9), gniazdo SmartSlot na dodatkowe karty min. 1szt., instrukcja obsługi, oprogramowanie na CD; Dołączone oprogramowanie: PowerChute Business Edition; |
| Oprogramowanie serwerowe | UNIX WARE w. 7.1.4 dla 115 użytkowników (w tym serwer i 75 użytkowników – upgrade z Open Unix 8.0 (UNIX WARE 7.1.2) Departmental Editon oraz nowe licencje dla 40 użytkowników) + nośnik |
| Dodatkowe informacje | Do Oferty oferent powinien dołączyć autoryzację producenta oferowanych serwerów (sprzedaży jego produktów); Serwer kompatybilny z systemem operacyjnym UNIX WARE w. 7.1.4; Zarządzanie serwerem : Automatic Server Restart; Predictive Failure Analysis® on hard disk drives, processors, VRMs, fans and memory; light path diagnostics with externally visible information panel; Integrated System Management Processor; optional Remote Supervisor Adapter II Slimline; |

Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

8. Serwer II – 1 kpl.

| Opis | Parametry |
| --- | --- |
| Procesor | Procesor w architekturze x86 1 szt., o częstotliwości pracy: min. 3.4 GHz/ 800 MHz FSB, cache L2 min. 2 MB |
| Płyta główna | Rekomendowana przez producenta procesora o wyposażeniu minimum: ilość slotów pamięci min. 8 szt.; ilość gniazd PCI min. 6 szt.; sterownik dysków twardych min. 1 szt. dwukanałowy Ultra 320 SCSI; Karta sieciowa min. 2x 10/100/1000 Mb/s |
| Pamięć RAM | 2 GB ( 2x1GB) PC2 CL3 ECC DDR2 SDRAM RDIMM |
| Dysk twardy | 2 szt. hot-plug; Interfejs U320 zamontowane w kieszeniach hot-plug U320; Pojemność min. 72 GB każdy dysk, prędkość obrotowa min. 15000 rpm każdy dysk; Możliwość instalacji 2 dodatkowych dysków hot-plug. |
| RAID | kontroler RAID min. 1 szt.; Dwukanałowy kontroler – RAID 1, 0, 10, 5 |
| Napęd | FDD 1,44 |
| Nagrywarka DVD-RW | Dual layer; Prędkość zapisu płyt DVD+R min. 8x |
| Karta graficzna | rozdzielczość wyświetlana min. 1024x728 |
| Klawiatura | złącze PS/2 |
| Mysz | Optyczna (2 przyciski, 1 rolka) PS/2 |
| Obudowa | typu TOWER; Zasilanie: 2 redundantne zasilacze Hot-Plug o mocy min. 670W |
| Monitor | TFT LCD 17”, plamka max. 0,26, czas reakcji matrycy max. 8 ms, Częstotliwość odświeżania przy zalecanej częstotliwości 60 Hz; Certyfikaty: TCO-03, ISO 13406-2, MPR-III |
| UPS | Moc pozorna: 2200 VA; Moc rzeczywista: 1980 Wat; Architektura UPSa: line-interactive; Maks. czas przełączenia na baterię: 4 ms; Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania: 8 x IEC320 C13 (10A), 1x IEC320 C19 (16A); Typ gniazda wejściowego: IEC320 C20 (16A); Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: min. 6 min; Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: min. 23 min; Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 160-286 V; Zmienny zakres napięcia wejściowego: 151-302 V; Zimny start; Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR); Sinus podczas pracy na baterii; Porty komunikacji: RS232 (DB9), USB, SmartSlot; Diody sygnalizacyjne: praca z sieci zasilającej, praca z baterii, konieczna wymiana baterii, przeciążenia UPSa, stan obciążenia UPSa; Alarmy dźwiękowe: praca z baterii, znaczne wyczerpanie baterii; Typ obudowy: DESKTOP; kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14 - 2 szt., kabel USB, kabel szeregowy RS232 (DB9), gniazdo SmartSlot na dodatkowe karty min. 1szt., instrukcja obsługi, oprogramowanie na CD; Dołączone oprogramowanie: PowerChute Business Edition; |
| Oprogramowanie serwerowe | Windows 2003 Server Standard + 115 uzytkowników + nośnik |
| Dodatkowe informacje | Do oferty Oferent powinien dołączyć autoryzację producenta oferowanych serwerów (sprzedaży jego produktów); Serwer kompatybilny z systemem operacyjnym Windows 2003 Server; Zarządzanie serwerem : Automatic Server Restart; Predictive Failure Analysis® on hard disk drives, processors, VRMs, fans and memory; light path diagnostics with externally visible information panel; Integrated System Management Processor; optional Remote Supervisor Adapter II Slimline; |

Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

9.  Laptop

| Parametry | Ilość |
| --- | --- |
| Procesor w architekturze x86 przeznaczony do komputerów przenośnych o częstotliwości min 1,66 GHz; Częstotliwość szyny FSB: 667 MHz; Pojemność pamięci podręcznej: 2 MB; Pojemność dysku: min. 80 GB; Zainstalowana pamięć: 512 MB; Rodzaj pamięci: SODIMM DDR2; Maksymalna wielkość pamięci: 2048 MB; Ilość banków pamięci: 2 szt.; Ilość wolnych banków pamięci: 1 szt.; Przekątna ekranu LCD: 15,4 cali lub większa; Typ ekranu: TFT WXGA; Maksymalna rozdzielczość LCD: 1280x800; Karta graficzna min. 64 MB ; Zintegrowana karta dźwiękowa; Napędy wbudowane: DVD±RW DL (Dual Layer); Typ gniazd PCMCIA: 1 x PC Card Slot type I lub II; Urządzenia wskazujące: Touch Pad; All-in-one: Tak; Rodzaj baterii: Li-Ion; Przybliżony czas pracy na bateriach min. 3 godz.; Złącza zewn.: TV-out (s-video), FireWire (IEEE 1394), 4 x USB 2.0, 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), RJ-11, RJ-45, Wejście zasilania (DC-in), wejście na mikrofon, wyjście słuchawkowe; Bezprzewodowa karta sieciowa IEEE 802.11a/b/g; Bluetooth; Czytnik kart pamięci: SecureDigital Card, MultiMedia Card, MemoryStick, xD-Picture Card; Karta sieciowa 1x10/100BaseTX FastEthernet (RJ45), Modem 56K V.92, głośniki, Czytnik linii papilarnych; Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows XP Profesional PL; Masa brutto max 2,9 kg | 2 szt. |

Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

10. Niszczarka do niszczenia płyt CD i dyskietek

| Parametry | Ilość |
| --- | --- |
| Automatyczny start/stop (fotokomórka), funkcja stand-by, optyczne wskaźniki informujące o gotowości do pracy, napełnienia pojemnika na ścinki i otwartych drzwiczek, automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru, automatyczne odłączenie zasilania zapobiegające przegrzaniu silnika. Silnik przystosowany do pracy ciągłej, optyczny wskaźnik napełnienia worka; cięcie kart plastikowych, zszywek oraz spinaczy. Możliwość niszczenia płyt CD i dyskietek. | 1 szt. |

Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

11.  Firewall

| Parametry | Ilość |
| --- | --- |
| Interfejs lokalny: 4-portowy switch; Dwa interfejsy WAN; Interfejs DMZ; WLAN; 40 dedykowanych tuneli VPN; Wydajność firewall'a min. 70 Mbit/s Firewall powinien mieć wbudowany moduł kontroli antywirusej oraz 12-miesięczny support. | 1 szt. |

Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

12.  Zasilacz awaryjny UPS

| Parametry | Ilość |
| --- | --- |
| Moc pozorna: 1500 VA; Moc rzeczywista: 980 Wat; Architektura UPSa: line-interactive; Maks. czas przełączenia na baterię: 4 ms; Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania: 8 x IEC320 C13 (10A); Typ gniazda wejściowego: IEC320 C14 (10A); Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: min. 6 min; Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: min. 23 min; Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 160-286 V; Zmienny zakres napięcia wejściowego: 151-302 V; Zimny start; Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR); Sinus podczas pracy na baterii; Porty komunikacji: RS232 (DB9), USB, SmartSlot; Diody sygnalizacyjne: praca z sieci zasilającej, praca z baterii, konieczna wymiana baterii, przeciążenia UPSa, stan obciążenia UPSa; Alarmy dźwiękowe: praca z baterii, znaczne wyczerpanie baterii; Typ obudowy: DESKTOP; kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14 - 2 szt., kabel USB, kabel szeregowy RS232 (DB9), gniazdo SmartSlot na dodatkowe karty min. 1szt., instrukcja obsługi, oprogramowanie na CD; Dołączone oprogramowanie: PowerChute Business Edition; | 2 szt. |

Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

13. Akcesoria komputerowe

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dysk twardy do serwera PowerEdge 2600: Ultra320 SCSI 73GB 15K* | 2 szt. |
| 2 | Procesor do serwera PowerEdge 2600: Intel XEON 3.06 GHz* | 1 szt. |
| 3 | Pamięć RAM do serwera: Kingston KTC7494/1G* | 2 szt. |
| 4 | Dysk twardy zewnętrzny: Pojemność po sformatowaniu: 160 GB; Interfejs: USB 2.0; Prędkość obrotowa silnika: 7200 obr./min; Pojemność pamięci podręcznej: 2 MB; Format szerokości: 3,5 cali; Zasilanie: zasilacz; zestaw powinien zawierać kabel USB 2.0 i zasilacz | 2 szt. |
| 5 | Nagrywarka DVD zewnętrzna; Interfejs: USB 2.0; Pojemność nośnika: 4,7 GB, 8,5 GB; Czas dostępu (DVD) min. 110 ms; Pojemność pamięci podręcznej: 2000 kB; Odczytywane formaty dysków CD: DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-Video, DVD-ROM, CD-R/RW, CD-ROM, CD-I FMV, CD-ROM XA, CD Audio Disc, Video CD, Photo CD, CD-Extra, CD-TEXT, DVD+R (dwuwarstwowe), DVD-R (dwuwarstwowe), DVD-RAM; Klasa szybkości odczytu CD-ROM: min. 48 x; Klasa szybkości zapisu CD-R: min. 48 x; Klasa szybkości zapisu CD-RW: min. 32 x; Klasa szybkości odczytu DVD: min.16 x; Klasa szybkości zapisu DVD-R: min. 16 x; Klasa szybkości zapisu DVD-RW: min. 6 x; Klasa szybkości zapisu DVD+R: min. 16 x; Klasa szybkości zapisu DVD+RW: 8 x; Klasa szybkości odczytu DVD-RAM: min. 5 x; Klasa szybkości zapisu DVD-RAM: 5 x; Klasa szybkości odczytu DVD+R (dwuwarstwowa): 8 x; Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa): 8 x; Klasa szybkości odczytu DVD-R (dwuwarstwowa): 8 x; Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa): 4 x; Dołączone oprogramowanie: Nero. | 1 szt. |
| 6 | Streamer do serwera HP Proliant ML350: HP DLT VS80* | 1 szt. |
| 7 | Nagrywarka DVD 16x DL wewnętrzna Pojemność nośnika: 4,7 GB, 8,5 GB; Czas dostępu (DVD): min. 160 ms; Pojemność pamięci podręcznej: min. 2000 kB; Interfejs: ATA (IDE); Odczytywane formaty dysków CD: DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R (dwuwarstwowe), DVD-R (dwuwarstwowe), DVD-ROM, CD-R/RW, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-DA, Photo CD, Multi session, Karaoke CD, Video CD, CD-I FMV, CD-Extra, CD-Plus, DVD-RAM; Klasa szybkości odczytu CD-ROM: 48 x; Klasa szybkości zapisu CD-R: 48 x; Klasa szybkości zapisu CD-RW: 24 x; Klasa szybkości odczytu DVD: 16 x; Klasa szybkości zapisu DVD-R: 16 x; Klasa szybkości zapisu DVD-RW: 6 x; Klasa szybkości zapisu DVD+R: 16 x; Klasa szybkości zapisu DVD+RW: 8 x; Klasa szybkości zapisu DVD-RAM: 5 x; Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa): 8 x; Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa); Dołączone oprogramowanie: Power DVD, Nero; Dual Layer (nagrywanie płyt dwuwarstwowych); Kolor: beżowy | 5 szt. |
| 8 | Kable PC do drukarek laserowych monochromatycznych wymienionych w pkt 4 o długości min. 3 m a max. 5 m. | 6 szt. |
| 9 | Kable PC do drukarki laserowej kolorowej wymienionej w pkt 4 o długości min. 3 m a max. 5 m. | 1 szt |
| 10 | Kable PC do drukarek igłowych wymienionych w pkt 4 o długości min. 3 m a max. 5 m. | 8 szt. |
| 11 | Toner czarny do drukarek laserowych monochromatycznych wymienionych w pkt 4 – oryginalny producenta drukarki | 18 szt. |
| 12 | Toner czarny do drukarki laserowej kolorowej wymienionej w pkt 4 – oryginalny producenta drukarki | 2 szt |
| 13 | Toner żółty do drukarki laserowej kolorowej wymienionej w pkt 4 – oryginalny producenta drukarki | 2 szt. |
| 14 | Toner błękitny do drukarki laserowej kolorowej wymienionej w pkt 4 – oryginalny producenta drukarki | 2 szt. |
| 15 | Toner purpurowy do drukarki laserowej kolorowej wymienionej w pkt 4 – oryginalny producenta drukarki | 2 szt. |
| 16 | Bęben światłoczuły do drukarki laserowej kolorowej wymienionej w pkt 4 – oryginalny producenta drukarki | 1 szt. |
| 17 | Akumulator do APC SmartUPS 1000: RBC 6* | 1 szt. |
| 18 | Akumulator do APC BackUPS 400: GP1270, 12V, 7Ah * | 1 szt. |
| 19 | Zasilacz ATX; Moc zasilacza 400 Wat; Standard zasilacza (ATX): 1,2; Typ PFC (Power Factor Correction): pasywny; Średni czas między uszkodzeniami (MTBF): 50000 h; Ilość wtyczek zasilających Serial ATA: 2 szt.; Ilość wtyczek zasilających ATX 12V: 1 szt.; Typ złącza zasilania ATX: 20-pin + 4-pin; Regulacja prędkości obrotów wentylatora: Termistor; Zabezpieczenia: SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe), OLP (zabezpieczenie przeciążeniowe), OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem); | 30 szt. |
| 20 | Dysk twarde IDE wewnętrzny; Pojemność po sformatowaniu: 80 GB; Interfejs: Ultra ATA/100; Prędkość obrotowa silnika: 7200 obr./min; Średni czas dostępu (latency): min. 4,16 ms; Pojemność pamięci podręcznej: 8 MB; Odporność na wstrząsy: praca 63G / spoczynek 350G; Głośność w czasie pracy: max 2,7 B; Głośność w czasie spoczynku: max 2,5 B; Format szerokości: 3,5 cali; | 6 szt. |
| 21 | Dysk twardy SATA wewnętrzny; Pojemność po sformatowaniu: 200 GB; Interfejs: Serial ATA 300; Prędkość obrotowa silnika: 7200 obr./min; Średni czas dostępu (latency): max. 4,16 ms; Max szybkość przesyłu danych sformatowanych: 300 MB/s; Pojemność pamięci podręcznej: 8 MB; Odporność na wstrząsy: praca 68G / spoczynek 350G; Głośność w czasie pracy: max 3 B; Głośność w czasie spoczynku: max 2,7 B; Format szerokości: 3,5 cali; | 6 szt. |
| 22 | Mikrofon stojący; mono; Pasmo przenoszenia.: 30 Hz - 16,000 Hz MHz; długość kabla min. 1,8 m, kompatybilny z PC | 20 szt. |
| 23 | Głośniki komputerowe; Liczba głośników: 2 szt.; Moc głośników satelitarnych: 6 Wat; Częstotliwość głośnika satelitarnego: 110 Hz do 20 kHz; Wzmacniacz; Ekran antymagnetyczny; Zasilacz zewnętrzny; Urządzenia wejścia / wyjścia: 1 x stereo mini-jack (audio out); | 20 szt. |
| 24 | Kamera internetowa; Rozdzielczość: min. 640x480 pikseli; Tryb Video: min. 640x480 pikseli; Interfejs: USB 2.0; System operacyjny: Microsoft Windows 98 SE, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP; Zasilanie: USB; Przetwornik CCD o rozdzielczości min. 640x480 (VGA), Filmy w rozdzielczości min. 640x480 przy 30 klatkach na sekundę, Zdjęcia o rozdzielczości min. 1.3 megapikseli (interpolowana), Funkcja Smart Face Tracking, min. Czterokrotny zoom cyfrowy, Przycisk do robienia zdjęć, Ręczna regulacja ostrości; | 20 szt. |
| 25 | Klawiatura PS/2; długość przewodu min. 150 cm | 30 szt. |
| 26 | Mysz optyczna; Typ złącza: PS/2; Liczba przycisków: min. 3; Pokrętło: min. 1; Trzeci przycisk ukryty w pokrętle, Optyczny sensor o wysokiej rozdzielczości 800 dpi; System operacyjny: Windows 98/ME/2000/XP; długość przewodu min. 150 cm | 30 szt. |
| 27 | Płyty CD-R 700 MB, prędkość zapisu 52x, opakowanie typu SLIM | 500 szt. |
| 28 | Płyty CD-RW 700 MB, prędkość zapisu 24x, opakowanie typu SLIM | 100 szt. |
| 29 | Płyty DVD+RW 4,7 GB, prędkość zapisu 4x, opakowanie typu SLIM | 50 szt. |
| 30 | Płyty DVD+R 4,7 GB, prędkość zapisu 8x, opakowanie typu SLIM | 200 szt. |
| 31 | Dyskietki 3,5” pojemność 1,44 MB sformatowana | 300 szt. |

Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

* Akcesoria konieczne do zachowania kompatybilności z już posiadanym sprzętem Zamawiającego.