ZZ-271-49/2009                                                                                                  Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/INFORMACJA O PARAMETRACH TECHNICZNYCH

Serwerów, sprzętu i oprogramowania do wykonywania kopii
oraz zasilacza awaryjnego

I. Serwery 2 szt.

Producent / Model: ................................................................................................................................

Oferowane urządzenia muszą spełniać podane poniżej minimalne (maksymalne) wymagania:

| Lp | Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie | Parametry oferowane * |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa o wysokości maksymalnie 2U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. |  |
|  | Dwa procesory czterordzeniowe, dedykowany do pracy w serwerach, o wydajności równoważnej lub lepszej procesorowi Intel Xeon 5540. Dopuszcza się zaoferowania serwerów z większą liczbą procesorów , przy założeniu że oferowany serwer z większą liczbą procesorów będzie miał wydajność równa lub większą od wymaganej. W przypadku zaoferowania innego procesora lub serwera z większą ilością procesorów Zamawiający wymaga przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego testów porównawczych (serwera w wymaganej konfiguracji opartego o procesor Intel Xeon 5540 oraz serwera z procesorem oferowanym przez Wykonawcę) potwierdzających wydajność zaoferowanego serwera w oferowanej konfiguracji procesorów. |  |
|  | Minimum 60 GB DDR3 Registred, po 30GB na każdy procesor. Możliwość konfiguracji pamięci z ochroną memory mirror. |  |
|  | Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
|  | Wyposażenie w minimum 4 dyski 146 GB SAS Hot-Plug, możliwość zainstalowania minimalnie 16 dysków w wewnętrznych zatokach serwera. |  |
|  | Wyposażenie w kontroler macierzowy SAS, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1/5/10, posiadający 512 MB wewnętrznej pamięci cache. Możliwość rozszerzenia funkcjonalności do budowania zabezpieczeń RAID na poziomie 50/6 |  |
|  | Wyposażenie w kartę sieciową z 4 portami Gbit Ethernet 10/100/1000 |  |
|  | Wyposażenie w zintegrowaną kartę graficzną (16 MB) |  |
|  | Wyposażenie w minimum 4 porty RJ-45, 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania, 5 porty USB, 1 port VGA (15-pin video), 1 port szeregowy. |  |
|  | Wyposażenie w redundantne zasilacze Hot-Plug, każdy o mocy minimum 450/750/1200 W. |  |
|  | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość o rozbudowy o funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-X/PCI-Express. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. |  |
|  | Wyposażenie w wewnętrzny napęd DVD-RW. |  |
|  | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski . |  |
|  | Posiadać trzyletnią gwarancję na sprzęt, co najmniej na poziomie 5x9 z czasem reakcji w następnym dniu roboczym. Wymaga się aby serwis świadczony był przez organizację serwisową producenta lub równoważną, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski. |  |

Do oferty Oferent powinien dołączyć deklarację zgodności CE na serwery.

II. Przełącznik KVM

Producent / Model: ................................................................................................................................

Oferowane urządzenie musi spełniać podane poniżej minimalne (maksymalne) wymagania:

| Lp | Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie | Parametry oferowane * |
| --- | --- | --- |
|  | Musi obsługiwać minimum 8 komputerów jedną konsolą. |  |
|  | Możliwość łączenia przełącznika kaskadowo w celu uzyskania rozbudowy do obsługi minimalnie 256 komputerów. |  |
|  | Obudowa typu RACK, wysokość nie więcej niż 1U, dostarczona wraz z szynami, prowadnicą kabli i zestawem śrub montażowy. |  |
|  | Wyposażenie w klawiaturę i touchpad. Oraz komplet przewodów do podłączenia 8 urządzeń |  |
|  | Musi umożliwiać podłączanie i odłączanie PC bez wyłączania przełącznika. |  |
|  | Musi posiadać funkcję Auto Scan ułatwiający wybór i monitorowanie komputerów. |  |
|  | Wyposażenie w wyświetlacz 17" LCD z rozdzielczością minimum 1280 x 1024. |  |
|  | Gwarancja producenta 3 lata. |  |

III. Macierz dyskowa

Producent / Model: ................................................................................................................................

Oferowane urządzenie musi spełniać podane poniżej minimalne (maksymalne) wymagania:

| Lp | Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie | Parametry oferowane * |
| --- | --- | --- |
|  | Być wyposażona w minimum 4 dyski 146 GB 15K SAS każdy, |  |
|  | Wysokość macierzy maksymalnie 2U (wraz z zasilaczem maksymalnie 3U) |  |
|  | Obsługiwać co najmniej 12 dysków w ramach jednej półki, w technologii SAS o parametrach: 146GB 15krpm, 300GB 15krpm, 450GB 15krpm, 600GB 10krpm oraz dysków SATA z NCQ: 750GB 7,2krpm i 1TB 7,2krpm, |  |
|  | Posiadać redundantne kontrolery macierzowe wyposażone minimum w dwa porty iSCSI 1 Gb/s każdy, do podłączenia sieci IP SAN, |  |
|  | Pozwalać na rozbudowę do co najmniej 60 dysków w ramach tej samej macierzy dyskowej, z obsługą dysków SAS i SATA, |  |
|  | Posiadać redundancję wentylatorów oraz zasilania |  |
|  | Umożliwiać zabezpieczenie danych rezydujących w pamięci cache zapisu przed ich utratą, na wypadek zaniku zasilania, na czas nieograniczony np. mechanizmem kopiującym zawartość pamięci cache zapisu na dyski twarde lub innym rozwiązaniem równoważnym pod względem wydajności i bezpieczeństwa danych. |  |
|  | Obsługiwać mechanizm tworzenia kopii migawkowych (snapshotów). Wymagane jest, aby macierz pozwalała na tworzenie minimum 16 kopii migawkowych, |  |
|  | Współpracować z serwerami pracującymi pod kontrolą systemów Windows, Linux, VMware, Solaris, AIX & HP-UX. Macierz musi pozwalać na współpracę z minimum 10 serwerami równocześnie. Macierz powinna pozwalać na rozbudowę umożliwiającą podłączenie co najmniej 64 serwerów równocześnie w trybie HA, |  |
|  | Pozwalać na podłączenie serwerów zarówno poprzez sieć IP SAN jak i bezpośrednio, |  |
|  | Być wyposażona w co najmniej 1 GB pamięci na kontroler macierzowy, |  |
|  | Obsługiwać mechanizmy LUN Masking, |  |
|  | Oferować funkcjonalność rozszerzania wolumenów logicznych o dodatkową przestrzeń. Rozszerzanie wolumenów logicznych powinno móc odbywać się w trybie „concatenate”, |  |
|  | Pozwalać na migrowanie LUN-ów pomiędzy różnymi typami grup RAID w trybie on-line, z ciągłym dostępem do danych dla serwerów korzystających z migrującego LUN-a, |  |
|  | Posiadać zarządzanie za pośrednictwem interfejsu graficznego GUI lub szyfrowanego połączenia z użyciem CLI, |  |
|  | Posiadać oprogramowanie do zarządzania rezydujące na macierzy, bez konieczności dedykowania osobnego serwera dla potrzeb obsługi oprogramowania zarządzającego, |  |
|  | Mieć możliwość aktywowania oprogramowania dostarczającego szczegółowych informacji dotyczących wydajności macierzy, umożliwiającego badanie wzorców i trendów wydajności. Licencja aktywująca oprogramowanie nie jest przedmiotem Zamówienia, |  |
|  | Pozwalać na tworzenie, co najmniej 512 LUN-ów, |  |
|  | Obsługiwać sprzętowo poziomy RAID 1/0, 3 oraz 5, 6 |  |
|  | Pozwalać na dedykowanie globalnych dysków Hot Spare, |  |
|  | Posiadać możliwość uruchomienia usługi zdalnego monitoringu macierzy przez organizację serwisową producenta. Usługa taka powinna być dostępna po wykupieniu odpowiedniego oprogramowania, które nie jest przedmiotem tego Zamówienia, |  |
|  | Posiadać trzyletnią gwarancję na sprzęt, co najmniej na poziomie 5x9 z czasem reakcji w następnym dniu roboczym. Wymaga się aby serwis świadczony był przez organizację serwisową producenta, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski, |  |
|  | Produkt musi być fabrycznie nowy i dostarczony przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju, |  |

IV. Autoloader – biblioteka taśmowa

Producent / Model: ................................................................................................................................

Oferowane urządzenie musi spełniać podane poniżej minimalne (maksymalne) wymagania:

| Lp | Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie | Parametry oferowane * |
| --- | --- | --- |
|  | Automatyczne urządzenie taśmowe o wysokości maksymalnie 2U z interfejsem Ultra 320 SCSI służące do backupu danych wyposażone w czytnik kodów kreskowych oraz moduł zdalnego zarządzania. |  |
|  | Pojemność nie mniejsza niż 3,2 TB (bez kompresji) – 8 slotów dla kaset LTO-3 z możliwością rozbudowy w ramach jednej obudowy do 6,4 TB (bez kompresji) – 16 slotów dla kaset LTO-3. |  |
|  | Minimum 1 napęd taśmowy LTO-3. |  |
|  | Niezawodność: MCBF(Mean Cycle Between Failure): min. 390 000; |  |
|  | Rozwiązanie powinno mieć również możliwość zdalnego monitorowania stanu urządzenia i wychwytywania błędów bezpośrednio przez inżynierów producenta za pomocą odpowiedniego oprogramowania. |  |
|  | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarcza minimum 7 taśm magnetycznych LTO-3 oraz jedną taśmę czyszcząca napęd. |  |
|  | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarcza kabel SCSI z łączem męskim HD68 od strony urządzenia oraz złącze VHDCI od strony serwera minimum 5 metrowy. |  |
|  | Posiadać trzyletnią gwarancję na sprzęt, co najmniej na poziomie 5x9 z czasem reakcji w następnym dniu roboczym. Wymaga się aby serwis świadczony był przez organizację serwisową producenta lub równoważną, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski. |  |
|  | Produkt musi być fabrycznie nowy i dostarczony przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju, |  |

V. Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa serwerów

Producent / Nazwa / Wersja:  ................................................................................................................

Oferowane oprogramowanie musi spełniać podane poniżej minimalne (maksymalne) wymagania:

| Lp | Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie | Parametry oferowane * |
| --- | --- | --- |
|  | Wszystkie komponenty oprogramowania muszą pochodzić od jednego producenta. |  |
|  | Oprogramowanie musi zapewnić funkcjonalność scentralizowanego systemu wykonywania kopii backupowych w heterogenicznym (różne systemy operacyjne) środowisku. |  |
|  | Musi posiadać modularną architekturę ułatwiającą rozbudowę w miarę rozrastania się infrastruktury informatycznej oraz wzrostu wolumenu danych. |  |
|  | Musi posiadać architekturę opartą o centralne repozytorium metadanych (tzw. katalog), w którym przechowywane są istotne informacje nt. wykonanych backupów (między innymi o utworzonych save set’ach i wolumenach, na których zostały one zapisane) oraz zawartości kopii bezpieczeństwa (między innymi o każdym pliku i katalogu, którego kopia bezpieczeństwa została wykonana). |  |
|  | Musi automatycznie przy każdym backupie zapisywać kopię repozytorium metadanych na taśmy, co umożliwia odtworzenie repozytorium z taśm z poziomu nowo zainstalowanego serwera kopiowania; musi istnieć możliwość podziału kopii repozytorium na kilka części i zapisania jej na więcej niż jednej taśmie. |  |
|  | Musi umożliwiać zarządzanie poprzez ergonomiczny graficzny interfejs użytkownika (ang. GUI) oraz możliwości wydawania poleceń z linii komend (ang. CLI); w obrębie GUI posiada menu kontekstowe i pomoc kontekstową oraz pozwala na zarządzanie zadaniami backupu wszystkich komputerów włączonych w system kopii bezpieczeństwa. |  |
|  | Musi umożliwiać wykonywanie kopii bezpieczeństwa w oparciu o kalendarz |  |
|  | Musi umożliwiać efektywne przeszukiwanie nośników z kopiami zapasowymi w oparciu o wbudowane narzędzia. |  |
|  | Musi posiadać możliwość jednoczesnego sekwencyjnego zapisu wielu strumieni danych na pojedynczy napęd taśmowy. |  |
|  | Musi umożliwiać zapisywanie kopii bezpieczeństwa w formacie umożliwiającym odczytanie lub odtworzenie zapisanych na taśmach danych w serwerze o systemie operacyjnym innym od systemu operacyjnego serwera, na którym wykonana została kopia bezpieczeństwa, uniemożliwiając jednocześnie odczyt zapisanych danych przy użyciu ogólnie dostępnych narzędzi, np. systemowych. |  |
|  | Musi umożliwiać zarządzanie cyklem życia kopii zapasowych poprzez automatyczne udostępnianie taśm do ponownego zapisu po wygaśnięciu ustalonego okresu retencji save set’ów (ang. retention policy) oraz usuwanie z repozytorium metadanych zapisów odnoszących się do tych save set’ów. |  |
|  | Musi umożliwiać obsługę dysku jako nośnika do zapisu kopii bezpieczeństwa w sposób umożliwiający jednoczesny zapis oraz odczyt danych w tym samym czasie o pojemności do 1TB |  |
|  | Zaproponowane licencje muszą umożliwiać zdefiniowanie polityki backupu z wykorzystaniem technologii D2D2T. |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać klonowanie danych w trakcie ich zapisu na dyski, jak również musi umożliwiać automatyczną migrację danych z dysków na nośniki taśmowe. |  |
|  | Musi umożliwiać szyfrowanie oraz kompresje przesyłanych danych już na poziomie klienta systemu. |  |
|  | Musi umożliwiać wyboru rodzaju kopii bezpieczeństwa na poziomie typu: pełnym, przyrostowym, różnicowym. |  |
|  | Musi posiadać konsole zarządzania procesami, politykami wykonywania kopii bezpieczeństwa, odtwarzania, zarządzania urządzeniami taśmowymi, mediami. Konsola zarządzania musi posiadać mechanizmy definiowania, autoryzacji oraz zarządzania prawami różnych klas użytkowników. Konsola musi umożliwiać zarządzanie systemem poprzez przeglądarkę internetową. |  |
|  | Musi umożliwiać generowanie raportów pozwalających na analizę kluczowych elementów - procesów systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa. |  |
|  | Musi posiadać mechanizm informowania administratorów o wystąpieniu błędów za pośrednictwem automatycznie generowanych wiadomości poczty elektronicznej. |  |
|  | Musi posiadać wbudowany mechanizm umożliwiający automatyczną weryfikację oraz naprawę spójności wewnętrznej bazy indeksów. |  |
|  | Musi dokonywać zapisu w dedykowanym formacie umożliwiającym odczytanie zapisanych na taśmach danych w serwerze, innym od tego, na którym wykonana została kopia bezpieczeństwa, uniemożliwiając jednocześnie odczyt zapisanych danych przy użyciu ogólnie dostępnych narzędzi, np. systemowych. |  |
|  | Musi umożliwiać definiowanie różnych strategii wykonywania kopii zapasowych dla poszczególnych obiektów podlegających backupowi. |  |
|  | Zaproponowane oprogramowanie musi umożliwiać backup co najmniej 10 serwerów z możliwością rozbudowy. |  |
|  | Oprogramowanie musi zapewniać obsługę biblioteki taśmowej, z co najmniej 8 slotami na taśmy. |  |
|  | Musi umożliwiać wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz danych bez konieczności przerywania ich pracy tzn. w trybie on-line, w szczególności w odniesieniu do baz Microsoft SQL oraz Microsoft Exchange. Licencja na tą funkcjonalność nie jest przedmiotem tego Zamówienia – oferowane rozwiązanie musi pozwalać na nabycie tych licencji w przyszłości. |  |
|  | Musi umożliwiać obsługę dysku jako nośnika do zapisu kopii bezpieczeństwa w sposób umożliwiający jednoczesny zapis oraz odczyt danych w tym samym czasie. |  |
|  | W okresie trzech lat od zakończenia wdrożenia, Wykonawca zapewnia możliwość bezpłatnego uaktualnienia wersji oprogramowania w ramach wszystkich ogłoszonych w tym czasie przez producenta nowych wersji oraz poprzez wyznaczonego partnera serwisowego możliwość dostępu do zasobów technicznych producenta dostępnych dla zaoferowanego oprogramowania. |  |

VI. Macierz zasilająca

Producent / Model :  ................................................................................................................

Oferowane urządzenie musi spełniać podane poniżej minimalne (maksymalne) wymagania:

| Lp | Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie | Parametry oferowane * |
| --- | --- | --- |
|  | Moc wyjściowa: minimum 8400W / 12 kVA z możliwością rozbudowy do 11.2 kW / 16 kVA. |  |
|  | Napięcie wyjściowe: 230V. |  |
|  | Zdublowane moduły inteligencji. |  |
|  | Wydajność przy pełnym obciążeniu: minimum 90%. |  |
|  | Układ obejściowy: Wewnętrzny bypass automatyczny i manualny. |  |
|  | Nominalne napięcie wejściowe: 230V i 400V 3PH. |  |
|  | Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 155 - 276,290 - 480 (3:1)V. |  |
|  | Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: minimum 20 minut (4200 W). |  |
|  | Czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: minimum 7 minut (8400 W). |  |
|  | Port komunikacyjny: DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T. |  |
|  | Wspierane protokoły: HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, Telnet, WAP. |  |
|  | Maksymalna wysokość: 940 mm. |  |
|  | Maksymalna szerokość: 490 mm. |  |
|  | Maksymalna głębokość: 730 mm. |  |
|  | Środowisko operacyjne: 0 - 40 °C. |  |
|  | Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95%. |  |
|  | Potwierdzenia zgodności z normami: Znak C, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 klasa A, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, VDE. |  |
|  | Okres gwarancji producenta minimum 3 lata. |  |

VII. Pozostałe wymagania

W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje następujące usługi:

| Lp | Opis usługi |
| --- | --- |
|  | Wdrożenie całości systemu backupu w istniejącej infrastrukturze sieci LAN: - konfiguracja serwera głównego backupu, instalacja i konfiguracja agentów serwerowych na serwerach pracujących w siedzibie Zamawiającego (Linux, Unix, Windows 2003 Server), - instalacja i konfiguracja macierzy i urządzenia taśmowego, z wykorzystaniem technologii D2D2T. - powyższe czynności należy wykonać w okresie realizacji Zamówienia, w dni robocze, w godzinach 7:30 – 17:30 po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu wdrożenia z Zamawiającym, - Wykonawca zapewnia pełną kompatybilność oferowanego rozwiązania – sprzętu i oprogramowania. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zrealizować (bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego) szkolenie dla 2 pracowników Wydziału Informatyki Zamawiającego, z zakresu instalacji, konfiguracji i administracji oferowanego oprogramowania oraz urządzeń. Szkolenie musi być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. Szkolenie musi się odbyć w ustalonym z Zamawiającym terminie, nie później niż po upływie 3 miesięcy od momentu zakończenia wdrożenia. |
|  | Dostarczenie do Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu oraz konfiguracja i uruchomienie dostarczonej macierzy zasilającej. |

..............................................................

(podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

* - Wypełnia Wykonawca. Należy uzupełnić poprzez wpisanie parametrów proponowanego sprzętu.  Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności zaznaczonych odpowiedzi w zakresie spełnienia poszczególnych wymagań przed wyborem Wykonawcy. W tym celu Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu we wskazanym zakresie pełną dokumentacje techniczną proponowanego rozwiązania lub udzielić stosownych wyjaśnień w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania wezwania.